附件1：2021年智能会议屏采购项目需求

一、项目概况

为我院提高会议效率、提高工作环境的舒适度，方便临床教学与病例交流,实现远程会议需求。本次项目需采购14台75寸、1台86寸智能会议屏（配PC模块）及配件。

二、采购清单

1、采购设备及数量

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 86寸智能会议屏（含PC模块） | 1 |
| 2 | 75寸智能会议屏（含PC模块） | 14 |
| 3 | 移动支架 | 3 |
| 4 | 无线传屏器 | 30（USB、Type C各15个） |
| 5 | 100方远程会议账号 | 3年 |

2、设备参数

2.1 86寸智能会议屏（含PC模块）参数要求：

| 序号 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 86英寸 |
| 2 | 分辨率 | 3840*2160 |
| 3 | 屏类型 | 原装液晶A规屏 |
| 4 | 触控方式 | 红外识别 |
| 5 | 触控点数 | 20点触控、20点书写 |
| 6 | 屏幕参数 | 整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广，色域≥90%NTSC、色彩度≥10bit，可视角度≥178°（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 7 | 整机设计 | 为保证整机一体性，内置天线设计，整机包括模块无外伸天线。同时为了保证播放音视频文件的播放效果，覆盖音域更广，喇叭需采用中高音和低音三个独立腔体设计，声音输出功率至少满足2×10W（中高音）+20W（低音）（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 8 |  | 为了整机的美观程度，超薄窄边框设计，整机屏占比≥80%，整机最薄处≤25mm |
| 9 | 本地白板 | 支持窗口化本地文档打开，可以通过本地白板将本地word、ppt等常用文档打开，并支持预览、全屏、翻页等操作（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 10 |  | 支持智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；可支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 11 |  | 快捷白板：在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速复制到白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求 |
| 12 | 无线传屏 | 为了减少会议室接线，保证会议室的简洁美观，会议平板内部应内置接收模块，可通过无线传屏器或传屏软件，即可将电脑画面传屏至会议平板，并且可以通过会议平板进行反向操控电脑。同时支持电脑及手机投屏，整机热点最多可以连接32台设备（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 13 |  | 为了方便用户对传屏内容灵活展示，传屏的内容能以以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 14 |  | 传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等） |
| 15 | 手机遥控 | 为了保证用户能够灵活远距离控制会议平板，可使用手机作为遥控器控制会议平板，并可用手机进行批注 |
| 16 | 视频会议 | PC通道下内置视频会议软件，且视频会议软件与整机为同一厂家（需提供视频会议软件著作权证明） |
| 17 |  | 为了确保远程视频会议的通讯质量，整机应在正上方至少内置一颗不低于1200W像素的摄像头，且内置不低于6个麦克风，能够满足不低于8米的拾音距离（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 18 | 主界面 | 为了保证主界面的简洁大方易操作，主界面应常设有3个图标，并可以自定义图标以满足用户的个性化需求。 |
| 19 | 小工具 | 支持多屏联动，备装载PC模块，从PC模块输出到任意一块显示设备；在侧边栏即可一键进入多屏同显、多屏异显、单屏显示等多种状态，可与视频会议配合实现远程互动批注（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 20 | PC模块 | 为了满足不同软件的运行需求，采用抽拉内置式的PC模块，PC模块应配有至多60pin的接口，以确保针脚利用的有效性和传输的稳定性；整机的PC模块应采用处理器不低于Core i5，8G内存，128G SSD且操作系统不低于Win 10的配置 |
| 21 | 易用性 | 支持提笔检测：吸附在整机笔槽上的书写笔，提笔之后，可出现提示窗口，引导用户进入白板、批注或者快捷白板，方便使用，整体操作更加便捷。（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 22 |  | 可通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备，选择即可投屏，无需手动配对。（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 23 |  | 整机自带录屏功能，可将屏幕画面和声音同步录入一个视频中并支持二维码带走或者保存本机，二维码支持加密。（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 24 | 安全性 | 所提供厂商设备需通过权威机构产品信息安全评估认证（需提供认证证书） |
| 25 |  | 无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 26 |  | 整机符合GB/T 2423.17盐雾试验、GB/T 2423.1-2008低温试验、GB/T 2423.2-2008高温试验、GB/T 2423.3-2001恒定湿热试验等要求，确保整机存储、使用安全。（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 27 | 集控管理 | 为了方便IT人员对设备集中管控，要求有平台可以对设备进行集中管控，可实现批量设备管理、远程桌面操作等功能 |
| 28 | 整机端口数 | USB≥3（最少包含2个USB3.0接口）；HDMI 输入≥1；Type-C≥1；TOUCH≥1；AUDIO OUT≥1；RS232≥1 |
| 29 | 智能笔 | 能够搭配会议平板，实现书写功能，实现上下翻页 |
| 30 | 保修 | 三年原厂免费上门保修 |
| 31 | 其它 | 提供报价产品的原厂证明函（非授权函），或原厂保修承诺函，不提供的按产品不满足需求处理。 |

2.2 75寸智能会议屏（含PC模块）参数要求：

| 序号 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 75英寸 |
| 2 | 分辨率 | 3840*2160 |
| 3 | 屏类型 | 原装液晶A规屏 |
| 4 | 触控方式 | 红外识别 |
| 5 | 触控点数 | 20点触控、20点书写 |
| 6 | 屏幕参数 | 整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广，色域≥90%NTSC、色彩度≥10bit，可视角度≥178°（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 7 | 整机设计 | 为保证整机一体性，内置天线设计，整机包括模块无外伸天线。同时为了保证播放音视频文件的播放效果，覆盖音域更广，喇叭需采用中高音和低音三个独立腔体设计，声音输出功率至少满足2×10W（中高音）+20W（低音）（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 8 |  | 为了整机的美观程度，超薄窄边框设计，整机屏占比≥80%，整机最薄处≤25mm |
| 9 | 本地白板 | 支持窗口化本地文档打开，可以通过本地白板将本地word、ppt等常用文档打开，并支持预览、全屏、翻页等操作（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 10 |  | 支持智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；可支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 11 |  | 快捷白板：在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速复制到白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求 |
| 12 | 无线传屏 | 为了减少会议室接线，保证会议室的简洁美观，会议平板内部应内置接收模块，可通过无线传屏器或传屏软件，即可将电脑画面传屏至会议平板，并且可以通过会议平板进行反向操控电脑。同时支持电脑及手机投屏，整机热点最多可以连接32台设备（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 13 |  | 为了方便用户对传屏内容灵活展示，传屏的内容能以以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 14 |  | 传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等） |
| 15 | 手机遥控 | 为了保证用户能够灵活远距离控制会议平板，可使用手机作为遥控器控制会议平板，并可用手机进行批注 |
| 16 | 视频会议 | PC通道下内置视频会议软件，且视频会议软件与整机为同一厂家（需提供视频会议软件著作权证明） |
| 17 |  | 为了确保远程视频会议的通讯质量，整机应在正上方至少内置一颗不低于1200W像素的摄像头，且内置不低于6个麦克风，能够满足不低于8米的拾音距离（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 18 | 主界面 | 为了保证主界面的简洁大方易操作，主界面应常设有3个图标，并可以自定义图标以满足用户的个性化需求。 |
| 19 | 小工具 | 支持多屏联动，备装载PC模块，从PC模块输出到任意一块显示设备；在侧边栏即可一键进入多屏同显、多屏异显、单屏显示等多种状态，可与视频会议配合实现远程互动批注（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 20 | PC模块 | 为了满足不同软件的运行需求，采用抽拉内置式的PC模块，PC模块应配有至多60pin的接口，以确保针脚利用的有效性和传输的稳定性；整机的PC模块应采用处理器不低于Core i5，8G内存，128G SSD且操作系统不低于Win 10的配置 |
| 21 | 易用性 | 支持提笔检测：吸附在整机笔槽上的书写笔，提笔之后，可出现提示窗口，引导用户进入白板、批注或者快捷白板，方便使用，整体操作更加便捷。（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 22 |  | 可通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备，选择即可投屏，无需手动配对。（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 23 |  | 整机自带录屏功能，可将屏幕画面和声音同步录入一个视频中并支持二维码带走或者保存本机，二维码支持加密。（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 24 | 安全性 | 所提供厂商设备需通过权威机构产品信息安全评估认证（需提供认证证书） |
| 25 |  | 无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 26 |  | 整机符合GB/T 2423.17盐雾试验、GB/T 2423.1-2008低温试验、GB/T 2423.2-2008高温试验、GB/T 2423.3-2001恒定湿热试验等要求，确保整机存储、使用安全。（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 27 | 集控管理 | 为了方便IT人员对设备集中管控，要求有平台可以对设备进行集中管控，可实现批量设备管理、远程桌面操作等功能 |
| 28 | 整机端口数 | USB≥3（最少包含2个USB3.0接口）；HDMI 输入≥1；Type-C≥1；TOUCH≥1；AUDIO OUT≥1；RS232≥1 |
| 29 | 智能笔 | 能够搭配会议平板，实现书写功能，实现上下翻页 |
| 30 | 保修 | 三年原厂免费上门保修 |
| 31 | 其它 | 提供报价产品的原厂证明函（非授权函），或原厂保修承诺函，不提供的按产品不满足需求处理。 |

2.3 移动支架参数要求：

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 一体化推车支架，铝合金结构，静音万向轮。 |

2.4 无线投屏器参数要求要求：

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 最大连接数：1个接收端能同时连8个发射端 |
| 2 | 最长连接距离：8米 |
| 3 | 操作频率：2.4GHz，5GHz |
| 4 | 无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌。 |

2.5 100方远程会议账号

视频会议软件功能要求：

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 可多方会议主界面布局切换、支持当前发言人自动切换至主界面 |
| 2 | 软件自带屏幕共享功能，参会人可发起远程批注、控制 |
| 3 | 支持整机白板及传屏画面共享 |
| 4 | 会议中可随时开关麦克风摄像头 |
| 5 | 记录会议过程，软件自带屏幕录制功能，本地输出MP4格式 |
| 6 | 可通过发送邮件、发动URL等邀请其他人加入会议 |
| 7 | 可提前生成会议安排并分享给他人 |
| 8 | 支持快速加入会议，支持未登录状态加入会议 |
| 9 | 支持多种会议加入方式，支持会议号及邀请链接两种方式加入 |
| 10 | 个性化设置，支持名称修改，可选是否自动连接语音，是否保持摄像头关闭 |
| 11 | 支持本地或外接语音设备选择 |
| 12 | 可召开视频或语音会议 |
| 13 | 高质量音视频交互，单会议可支持多达300人 |
| 14 | 可支持720P/30帧的高清画质会议 |
| 15 | 支持WIFI、4G、3G网络环境 |
| 16 | 多平台兼容，支持windows,Mac,Android,ios平台运行 |
| 17 | 高安全高可靠性，采用≥AES256 位加密 |
| 18 | 支持自动回声抵制、支持多路混音、支持自动增益控制、支持静音检测、支持自动噪声抑制、支持全双工数字音频、支持立体声、支持源音 |
| 19 | 支持会议主持人控制参与方音视频、设定允许批注人员、离开会议时可将主持人委派他人 |
| 20 | 支持多种登录方式，支持手机验证码登录、账号密码登录、微信登录等 |

三、服务要求

智能会议屏提供原厂售后服务承诺函