广东省人民医院高性能计算系统II期建设项目需求

高性能计算系统II期建设项目需求书

# 项目名称

项目名称：高性能计算系统II期建设项目

# 项目介绍

广东省人民医院（广东省医学科学院）创建于1946年，下辖2个分院、6个门诊部和6个研究所，托管2家医院，综合实力名列国内前茅，病人来源覆盖国内外，深受广大群众信赖。2008年,广东省医学科学院恢复挂牌，与广东省人民医院合署办公。2014年，与华南理工大学签约合作共建华南理工大学医学院、华南理工大学生命科学研究院和华南理工大学第一临床学院。

根据广东省人民医院数据驱动型科研平台的规划蓝图，高性能计算系统II期建设项目将重点满足生物信息综合分析平台、健康医疗大数据技术平台、医学图像科研管理平台的算力和数据存储需求。

在高性能计算系统II期项目建设的规划中需要充分考虑与系统相关的网络安全建设规划，建立一套具备预警、防护、检测、响应于一身的自适应闭环安全防护体系。整体参照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019) 的“第三级安全要求”相关标准，机房基础设施主要参照《电子信息系统机房设计规范》 GB50714-2017中划分的B级机房的规范要求设计。全面控制科研管理平台遇到的网络的安全风险，提升数据平台的整体安全防御能力，构建单位可信、可控、可管的安全防护体系。

# 项目目标

本次科研平台建设的主要目标有以下几点：

1.建设一套生物信息综合分析平台、临床大数据系统和系统生物医学大数据系统，面向省医及合作伙伴提供数据的运算和存储资源，促进医学水平的相互促进。

2.建设完善放射科医学图像科研管理平台，以整合、清洗现有影像、病理和临床的多中心数据，以及为未来更多的数据纳入提供一个便于检索和管理的规范数据库，从而更好地服务科研项目。

3.按照《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)等信息化标准要求，建立一套具备预警、防护、检测、响应于一身的自适应闭环安全防护体系，贯彻落实《网络安全法》的要求，提升数据平台的整体安全防御能力。

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大数据服务器 | 配置详见6.1.1、大数据服务器 | 3 |
| 2 | 容器服务器 | 配置详见6.1.2、容器服务器 | 5 |
| 3 | 高性能计算计算节点 | 配置详见6.1.3、高性能计算计算节点 | 1（≥10节点） |
| 4 | 高性能计算大内存计算节点 | 配置详见6.1.4、高性能计算大内存计算节点 | 2 |
| 5 | 高性能计算GPU计算节点 | 配置详见6.1.5、高性能计算GPU计算节点 | 2 |
| 6 | 高性能计算管理登陆服务器节点 | 配置详见6.1.6、高性能计算管理登录服务器节点 | 2 |
| 7 | 计算节点4卡GPU服务器 | 配置详见6.1.14、计算节点4卡GPU服务器 | 6 |
| 8 | 高性能存储及并行文件系统 | 配置详见6.1.8、高性能存储及并行文件系统 | 1 |
| 9 | 分布式存储系统 | 配置详见6.1.13、分布式存储系统 | 3 |
| 10 | EDR-IB交换机 | 配置详见6.1.9、EDR-IB交换机 | 2 |
| 11 | 万兆交换机 | 配置详见6.1.10、万兆交换机 | 2 |
| 12 | 管理网络交换机 | 配置详见6.1.11、管理网络交换机 | 1 |
| 13 | IB交换机 | 配置详见6.1.15、IB交换机参数要求 | 1 |
| 14 | 高性能集群管理软件 | 配置详见6.1.7、高性能集群管理软件 | 1 |
| 15 | KVM | 配置详见6.1.12、KVM | 1 |
| 16 | 集成及技术服务 | 配置详见8.1、集成及技术服务 | 1 |
| 17 | 智能管理平台 | 配置详见6.1.16、智能管理平台 | 1 |
| 18 | 应用特征分析软件 | 配置详见6.1.17、应用特征分析软件 | 1 |
| 19 | 防毒墙 | 配置详见6.2.1、防毒墙 | 2 |
| 20 | 堡垒机 | 配置详见6.2.3、堡垒机 | 1 |
| 21 | 日志审计设备 | 配置详见6.2.7、日志审计设备 | 1 |
| 22 | WAF | 配置详见6.2.4、WAF | 2 |
| 23 | 数据防泄密 | 配置详见6.2.6、数据防泄密 | 1 |
| 24 | 杀毒软件 | 配置详见6.2.2、杀毒软件 | 1 |
| 25 | 数据库防火墙 | 配置详见6.2.5、数据库防火墙 | 2 |
| 26 | 实施服务 | 配置详见8.2实施服务 | 1 |

# 项目建设内容

根据医院的规划蓝图，需要建设高性能计算系统，承载生物信息综合分析平台、临床大数据系统和系统生物医学大数据系统、放射科医学图像科研管理平台等科研平台运行。同时，在系统建设的规划中需要充分考虑与系统相关的网络安全建设规划，参照《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019) 的“第三级安全要求”建立一套具备预警、防护、检测、响应于一身的自适应闭环安全防护体系。

## 高性能计算系统

### 高性能计算系统架构

#### 架构说明

整个系统以高性能X86服务器作为计算、存储资源的提供者，通过利用IB网络提高整个系统各个分布式组件之间的数据交互能力，从而提升系统的计算性能。同时，系统中部署有大内存服务器、GPU服务器，其中大内存服务器主要应用于在线数据分析场景，而GPU计算集群则能够大幅提高机器学习及科学计算等大规模计算框架的运行速度，为搭建人工智能及高性能计算平台提供基础架构支持。

#### 架构要求

架构统一

采用全对称、去中心化的分布式存储架构，单一集群同时为客户提供文件、块、对象、大数据四种存储服务，提高存储利用率和易管理性。

（1）文件存储服务：支持CIFS/NFS/FTP/HTTP等标准通信协议，支持多种操作系统的文件数据共享与访问，提供分级存储、增强ACL、配额、回收站等功能，满足客户在不同场景中的数据存储需求。

（2）块存储服务：提供标准基于ISCSI协议的块存储，支持对接虚拟化云平台，同时提供快照、克隆、精简配置等功能，为虚拟化，云计算场景提供灵活的存储空间和数据可靠性保障。

（3）对象存储服务：兼容S3/Swift协议并提供多种SDK，满足不同场景大数据业务的数据备份以及数据检索需求，支持多租户、多源零拷贝、WORM等特性。

（4）大数据存储服务：支持HDFS API大数据存储接口，有效解决Hadoop平台三副本数据存储模式的空间浪费问题，兼容Hadoop HDFS等基于大数据分析与应用的标准接口，可实现跨平台的数据共享访问，满足不同应用的需求。

（5）分布式数据库协议：支持分布式数据库协议接口访问存储，利用数据库协议接口快速定位指定文件或对象，针对文件或对象的不同属性做管理，可有效降低集群压力。

（6）统一资源池：同时提供NFS、SMB、HTTP、FTP、POSIX、S3等接口，并支持IPV6/IPV4双栈组网，无需配置第三方共享软件，无需二次导出，且存储池中数据存储子模块相对独立，实现数据存储池模块的横向扩展。

（7）支持同一个存储池同时提供文件，块，对象，大数据服务，简化管理。

性能

（1）性能随节点线性增长，通过横向扩展，为用户提供PB级性能。

（2）提供缓存加速,小文件聚合,对象聚合,自动分层等性能优化技术，大幅提升存储性能。

（3）支持配置NVDIMM进行日志加速，大幅提高小文件性能。

（4）支持全局读写缓存，提高缓存命中率，大幅提升缓存使用效率。

（5）支持CIFS多通道，可大幅提升业务性能和可靠性，且在单个连接通道故障后使用其他通道继续传输数据，不影响业务。

（6）配置基于文件的自动分级存储特性，可实现热数据与冷数据在不同存储级别间的智能存储和动态迁移。

可靠性

（1）支持2-8副本的部署，最大16+4的纠删，并对小规模集群支持部署K+M:1的高级纠删。

（2）提供4TB/h 的硬盘重构速度，大幅降低集群降级时间。

（3）提供基于AI的磁盘故障预测技术，进行计划内的硬盘重构，降低数据丢失和性能下降风险。

（4）提供硬盘级，节点级，机柜级的三重数据保护，降低数据丢失风险。

（5）提供硬盘防误插拔服务，5分钟内插回可以继续作为数据硬盘使用，不进行数据重构。

### 系统软硬件规划

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大数据服务器 | 3 |
| 2 | 容器服务器 | 5 |
| 3 | 高性能计算计算节点 | 1（≥10节点） |
| 4 | 高性能计算大内存计算节点 | 2 |
| 5 | 高性能计算GPU计算节点 | 2 |
| 6 | 高性能计算管理登录服务器节点 | 2 |
| 7 | 高性能集群管理软件 | 1 |
| 8 | 高性能存储及并行文件系统 | 1 |
| 9 | EDR-IB交换机 | 2 |
| 10 | 万兆交换机 | 2 |
| 11 | 管理网络交换机 | 1 |
| 12 | KVM | 1 |
| 13 | 分布式存储系统 | 3 |
| 14 | 计算节点4卡GPU服务器 | 6 |
| 15 | IB交换机 | 1 |
| 16 | 智能管理平台 | 1 |
| 17 | 应用特征分析软件 | 1 |

## 平台安全防护体系

### 安全防护体系架构

按照《信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019)等信息化标准三级要求，建立一套具备预警、防护、检测、响应于一身的自适应闭环安全防护体系，结合医院现有的安全防护措施，需要新增包括防毒墙、数据库防火墙、日志审计、WAF、堡垒机、网络数据防泄露等系统，保障高性能计算平台各科研系统的应用及数据安全。

### 安全软硬件规划

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防毒墙 | 2台 |
| 2 | 杀毒软件 | 1套 |
| 3 | 堡垒机 | 1台 |
| 4 | WAF | 2台 |
| 5 | 数据库防火墙 | 2台 |
| 6 | 数据防泄密 | 1台 |
| 7 | 日志审计设备 | 1套 |

# 详细配置参数

## 高性能计算系统详细参数要求

## 6.1.1、大数据服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 国产品牌，非OEM |
| 2 | 规格 | 标准2U机架式服务器，配置上架导轨 |
| 3 | 内存 | 板载24个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能 |
| 4 | 芯片组 | 采用不低于Intel C622芯片组，支持C624芯片组。 |
| 5 | 具体配置 | 配置≥2颗相当于Intel Xeon 5220R CPU，主频≥2.2GHz，核心数≥24c 配置≥192GB DDR4 2933MHz内存，单条内存容量≥32GB 配置≥2块960GB SSD硬盘，5块2.4T 10K SAS硬盘 配置≥1张2GB缓存高性能Raid卡，支持Raid 1，0，5，6等 配置≥1张双口千兆网卡 配置≥1张双口万兆网卡（光口含模块） 配置≥1张NVIDIA T4 GPU |
| 6 | GPU支持 | 保证GPU卡与GPU服务器兼容 |
| 7 | 网络接口 | 支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb/40Gb多种速率。 |
| 8 | 电源模块 | 1+1冗余服务器电源 |
| 9 | 散热 | 冗余热插拔风扇。由风扇控制器、风扇，独立风扇控制； |
| 10 | 管理功能 | 具备独立的千兆管理网口，集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能，提供原厂服务器管理套件 |
| 11 | BIOS | 支持中文BIOS界面 |
| 12 | 安全可信 | 配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能和日志记录 |
| 13 | 售后服务 | 提供三年原厂技术服务支持，7*24小时上门。 |

## 6.1.2、容器服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 国产品牌，非OEM |
| 2 | 规格 | 标准2U机架式服务器，配置上架导轨 |
| 3 | 内存 | 板载24个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能 |
| 4 | 芯片组 | 采用不低于Intel C622芯片组，支持C624芯片组。 |
| 5 | 具体配置 | 配置≥2颗相当于Intel Xeon 6230N CPU，主频≥2.3GHz，核心数≥20c 配置≥384GB DDR4 2933MHz内存，单条内存容量≥32GB 配置≥2块960GB SSD硬盘，8块2.4T 10K SAS硬盘 配置≥1张2GB缓存高性能Raid卡，支持Raid 1，0，5，6等 配置≥1张双口千兆网卡 配置≥1张双口100Gb IB网卡 配置≥2张NVIDIA V100S GPU |
| 6 | 网络接口 | 支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb/40Gb多种速率。 |
| 7 | 电源模块 | 1+1冗余服务器电源 |
| 8 | 散热 | 冗余热插拔风扇。由风扇控制器、风扇，独立风扇控制； |
| 9 | 管理功能 | 具备独立的千兆管理网口，集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能，提供原厂服务器管理套件 |
| 10 | BIOS | 支持中文BIOS界面 |
| 11 | 安全可信 | 配置机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能和日志记录 |
| 12 | 售后服务 | 提供三年原厂技术服务支持，7*24小时上门。 |

## 6.1.3、高性能计算计算节点

| 序列号 | 指标项 | 指标要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀片机箱 | 品牌 | 国产品牌，非OEM |
| 2 |  | 规格 | 刀片式架构，提供统一的网络、管理、散热，节点密度≥2节点/U。 |
| 3 |  | 扩展性 | 单刀箱支持≥8台刀片计算节点，支持刀片存储节点扩展。 |
| 4 |  | 节点类型 | 支持大容量存储节点，节点每U最大支持12块3.5寸硬盘，支持SAS/SATA/NVMe接口。 |
| 6 |  | 管理模块 | 配置≥2个管理模块，对外支持≥2个千兆端口，支持KVM Over IP、IPMI 2.0等。 |
| 7 |  | 计算网络 | 对外提供高速互联端口，支持10Gb/40Gb/56Gb/100Gb高速网络。 |
| 8 |  | 电源及风扇 | 热插拨冗余电源，支持N+M冗余；风扇模组冗余，风扇防回流挡板设计。 |
| 9 |  | 售后服务 | 提供完整的售后服务，售后要求三年原厂服务，拥有7×24小时的电话技术支持。 |
| 10 |  | 数量 | ≥2箱。 |
| 11 | 刀片计算节点 | 架构 | 刀片式服务器。 |
| 12 |  | 实际配置 | 配置2颗Intel Xeon Gold 6240R系列处理器， 单颗处理器主频≥2.4GHz,核数≥24C； |
| 13 |  |  | 配置≥384GB DDR4 REG 2933内存，单条32GB，板载≥16个内存插槽。 |
| 14 |  |  | 配置≥2块2.5寸960GB SSD硬盘，最大可扩展至4块SAS/SATA/SSD/NVMe SSD硬盘。 |
| 15 |  |  | 配置1块Raid卡，支持Raid0/1/5/6，配置2G缓存 |
| 16 |  |  | 配置1块双口万兆网卡（光口含模块），1块单口100Gps HCA高速网卡。 |
| 17 |  | I/O插槽 | 支持4个标准PCIE插槽，可满足多种外插卡需求。 |
| 18 |  | 售后服务 | 提供完整的售后服务，售后要求三年原厂服务，拥有7×24小时的电话技术支持。 |
| 19 |  | 数量 | ≥10个。 |
| 20 |  | 售后服务 | 提供三年原厂技术服务支持，7*24小时上门。 |

## 6.1.4、高性能计算大内存计算节点

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 自主研发，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜。 |
| 2 | 机箱 | 标准4U服务器 |
| 3 | 处理器要求 | 支持Intel® Xeon® Scalable Processors系列处理器，最大4颗处理器，支持铂金、金牌全系列级别 |
| 4 | 芯片组 | 支持C624/627芯片组。 |
| 5 | 具体配置 | 配置≥4颗相当于Intel Xeon 6248 CPU，主频≥2.5GHz，核心数≥20c 配置≥2048GB DDR4 2933MHz内存，单条内存容量≥64GB 配置≥8块960GB SSD硬盘，3块6TB 3.5寸 7.2K SATA硬盘； 配置≥1张2GB缓存高性能Raid卡，支持Raid 1，0，5，6等 配置≥1张双口万兆网卡（光口含模块） 配置≥1张单端口EDR 100Gbps HCA卡 |
| 6 | 内存要求 | 总体要求：最大支持48个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能 |
| 7 | 本地存储 | 总体要求：可支持最大24个3.5寸标准硬盘槽位，支持SAS/SATA/NVMe接口。 |
| 8 | 网络接口 | 支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb速率。 |
| 9 | I/O扩展槽 | 最大支持16个PCIE插槽。 |
| 10 | 散热 | 多达8个冗余热插拔风扇。 |
| 11 | 管理功能 | 支持远程管理控制，如IPMI2.0，KVM over IP (HTML5 /Java)，SOL，SNMP，Redfish等 |
| 12 | 售后服务 | 提供三年原厂技术服务支持，7*24小时上门。 |

## 6.1.5、高性能计算GPU计算节点

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 自主研发，非OEM，机架式服务器 |
| 2 | 芯片组 | 采用不低于Intel C622芯片组。 |
| 3 | 处理器要求 | 支持Intel® Xeon® Scalable Processors系列处理器，最大2颗处理器，支持铂金、金牌、银牌、铜牌全系列级别 |
| 4 | 内存要求 | 最大支持24个内存插槽，支持2933MT/s工作频率， |
| 5 | 本地存储 | 服务器内置硬盘最大可扩展数量≥24块2.5寸硬盘或3.5寸硬盘。 |
| 6 | IO接口 | 支持最大20个后置PCI-E 3.0 x16扩展插槽（不含网络专用）及2个内置PCI-E 3.0 x16扩展插槽（不含网络专用）。 |
| 7 | GPU支持 | 支持≥8个双宽 GPU加速卡或支持≥16个单宽 GPU加速卡。 |
| 8 | 具体配置 | 配置≥2颗相当于Intel Xeon 6240R CPU，单颗处理器主频≥2.4GHz,核数≥24核； |
|  |  | 配置≥384GB DDR4 2933MHz内存内存，单条内存要求≥32GB； |
|  |  | 配置≥8块960GB SSD硬盘； |
|  |  | 配置≥1块12Gb/s RAID卡 ，≥2GB缓存； |
|  |  | 配置≥1块双口万兆网卡（光口含模块），1块单端口EDR 100Gbps HCA卡 |
|  |  | 配置≥2块 A100 GPU加速卡，每块加速卡显存≥40GB，FP64 峰值性能≥9.7 TF，显卡功率≤250W； |
| 9 | 售后服务 | 提供三年原厂技术服务支持，7*24小时上门。 |

## 6.1.6、高性能计算管理登录服务器节点

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 国产品牌，非OEM |
| 2 | 规格 | 标准2U机架式服务器，配置上架导轨 |
| 3 | 内存 | 板载24个内存插槽；支持高级内存纠错（ECC）、内存镜像（Ememory mirroring）、内存热备（rank sparing）等高级功能 |
| 4 | 芯片组 | 采用不低于Intel C622芯片组，支持C624芯片组。 |
| 5 | 具体配置 | 配置≥2颗相当于Intel Xeon 6230N CPU，主频≥2.3GHz，核心数≥20C 配置≥192GB DDR4 2933MHz内存，单条内存容量≥16GB 配置≥2块960GB SSD硬盘 配置≥1张2GB缓存高性能Raid卡，支持Raid 1，0，5，6等 配置≥1张双口万兆网卡（光口含模块） 配置≥1张双口IB网卡 |
| 7 | 网络接口 | 支持OCP网络模块，支持1Gb/10Gb/25Gb/40Gb多种速率 |
| 8 | 电源模块 | 1+1冗余服务器电源 |
| 9 | 散热 | 4个冗余热插拔风扇。由风扇控制器、风扇，独立风扇控制； |
| 10 | 管理功能 | 具备独立的千兆管理网口，集成系统管理芯片，支持IPMI2.0、KVM over IP、虚拟媒体等管理功能，提供原厂服务器管理套件 |
| 11 | 售后服务 | 提供三年原厂技术服务支持，7*24小时上门 |

## 6.1.7、高性能集群管理软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置要求 | 1套，配置满足所有计算节点的软件许可证授权 |
| 2 | 品牌 | 与本次项目中的高性能计算节点、高性能存储为同一品牌。 |
| 3 | 集群监控功能 | 采用B/S架构，可通过浏览器（IE，firefox等）进行操作，可以管理集群系统中的软硬件资源和用户提交的作业。 |
| 4 |  | 提供集群整体资源统计：统计集群作业运行情况及集群队列中作业运行情况；监控集群CPU资源的使用情况；监控集群内存资源的使用及空闲情况；监控集群网络速率的使用情况；统计集群计算节点的开关机及资源使用情况。 |
| 5 |  | 提供集群性能监控，实时监控各计算节点的负载，CPU，内存，网络，微架构等情况 |
| 6 |  | 提供集群作业的监控，监控集群当前的作业运行及等待情况，监控作业运行进程的CPU和内存的整体使用情况；监控作业运行节点的负载，CPU，内存. |
| 7 |  | 集群自定义监控：按照不同节点的相同监控项查看；可以选择不同时间段进行查看性能数据；可以以不同的图形查看节点的性能数据 |
| 8 | 集群报警功能 | 支持用户自定义报警阈值，支持对各计算节点分别设置报警阈值；提供邮件及短信报警方式，支持对多位管理员同时报警；支持用户自定义报警策略，定义报警方式，报警次数及报警时间间隔 |
| 9 |  | 提供扩展报警，支持用户动态配置报警项及报警策略。 |
| 10 | 集群管理功能 | 提供集群物理拓扑视图，通过物理视图查看集群及机柜拓扑，可对集群节点进行管理和配置。准确反映集群各节点的位置；支持自定义集群物理视图，添加、删除节点及机柜；通过物理视图查看各计算节点的开关机及繁忙状态，查看各计算节点负载及作业情况；显示各计算节点的报警信息；通过物理视图可直接打开计算节点的shell和远程桌面进行管理操作；通过物理视图查看该节点的性能运行曲线，通过物理视图对计算节点进行开关机操作 |
| 11 |  | 提供集群并行shell，可同时对多个计算节点进行shell操作 |
| 12 |  | 提供远程桌面工具，可查看各计算节点的远程桌面并进行操作。 |
| 13 |  | 提供文件管理工具，可实现上传下载，复制，删除等文件操作 |
| 14 | 作业管理及调度功能 | 提供对GPU及MIC作业的提交及调度，提供WEB页面提交作业，并支持在线查看，编辑，保存 |
| 15 |  | 提供应用模板功能，集成常用应用的作业模板。 |
| 16 |  | 支持用户动态集成应用模板，允许用户自定义应用参数。 |
| 17 |  | 作业运行过程中，可实时查看作业输出结果，查看作业工作目录及数据文件 |
| 18 |  | 作业运行过程中实时查看作业运行节点性能曲线图。 |
| 19 | 记账统计功能 | 提供用户缴费及余额管理，支持批量用户缴费，支持用户缴费记录查看。 |
| 20 |  | 提供对用户作业消耗的资源进行计费，包括机时，CPU时间，内存；支持对用户分别设置资源单价。 |
| 21 |  | 提供用户详单查询功能，查询用户每个作业的基本情况、资源消耗情况及费用 |
| 22 |  | 提供集群运行情况统计分析报表，提供集群运行情况分析统计报表，提供集群完成作业数分析统计报表，提供集群作业规模分析统计报表。 |
| 23 | 智能负载管理功能 | 提供根据集群的作业排队情况及集群负载情况动态调整集群的可用节点 |
| 24 |  | 支持通过IPMI对节点电源进行管理，支持通过设置缓冲节点及状态保持时间保证对作业的快速响应，支持对动态调整粒度的设置，提供对集群节省机时的统计。 |
| 25 | 售后服务 | 提供三年原厂技术服务支持，7*24小时上门。 |

## 6.1.8、高性能存储及并行文件系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 产品自主研发，非OEM； |
| 2 | 资质 | 拥有自主知识产权。 |
| 3 | 体系架构 | 采用全对称分布式架构，元数据和数据的融合部署到存储节点上，不需要专门的管理节点（元数据节点或索引节点）；元数据、数据均采用集群方式部署，任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问。 |
| 4 | 存储服务 | 同一系统中并发提供文件、块、对象及大数据四种存储服务，满足文件共享、云计算、大数据等业务访问；存储系统同时支持并配置Swift、S3、iSCSI、CIFS、NFS、FTP等协议，支持HDFS API。 |
| 5 | 扩展性 | 支持在不停机情况下，通过向存储系统中增加存储节点的方式实现业务不中断情况下扩充容量和性能； |
| 6 |  | 存储节点支持扩展节点不小于5000节点。 |
| 7 | 数据冗余保护 | 存储系统提供纠删码和数据副本冗余保护机制可选，副本可根据数据不同的保护级别在同一系统内同时设置数据副本模式副本支持2~4副本。 |
| 8 | 网络支持 | 支持以太网络（1Gb、10Gb、25Gb、100Gb）、InfiniBand（56Gb、100Gb）网络。且节点网络采用全冗余组网设计，在交换机、网线、网口出现故障时，保证系统正常运行和业务的正常访问 |
| 9 | 具体配置 | 每个存储节点配置2颗 CPU，采用相当于Intel Xeon 4210R或以上的CPU，内存≥128GB |
|  |  | 每个节点配置≥2个480GB 2.5寸SSD 系统盘 |
|  |  | 每个节点配置≥2个1.92TB 2.5寸SSD硬盘，34个14TB SATA硬盘，支持纠删码冗余和副本冗余策略 |
|  |  | 每个存储节点配置≥2个100Gb(IB接口），2个万兆接口（光口含模块） |
| 10 | 硬件结构 | 采用scale-out横向扩展，且存储节点不得使用外接扩展柜 |
| 11 | 小文件聚合 | 提供小文件聚合功能，可将小文件聚合成大的数据块，充分利用网络带宽，提升小文件读写性能 |
| 12 | 快速重构 | 在单一硬盘故障时，全资源池内自动并行重建，无需单独的热备盘支持，每TB重构时间<20分钟，降低多盘失效风险 |
| 13 | 分级存储 | 配置文件分级存储功能，可将文件按照设定的文件大小、类型分别存储在高性能存储介质和相对低性能的存储介质中，合理利用存储空间 |
| 14 | WORM功能 | 配置文件WORM功能，可实现用户对目录设置宽限期和保护期，当该目录下的文件进入保护期后，使文件在保护期内只能被读取，可防止文件中的数据被修改或删除 |
| 15 | 回收站功能 | 配置文件系统级别的回收站功能，可防止重要文件误删除。 |
| 16 | 权限管理 | 配置权限管理功能，支持增强型ACL，支持r（读）、w（写）、x（执行）、d（删除）、v（可视）五种权限，确保资源不被非授权用户操作写、读、删等动作，以免数据被恶意窃取或破坏； |
| 17 | 访问审计功能 | 配置访问审计功能，可以将用户对数据的操作划分成LOW/MID/HIGH三个审计级别并记录在审计文件中；审计文件中，包括用户活动、用户地址、访问的文件名、访问时间、操作类型、操作结果等 |
| 18 | 云接口认证 | 产品支持云存储接口。 |
| 19 | 健康监测 | 配置硬盘健康监测功能，实时对设备硬盘的状态进行监测，实现提前硬盘故障预警。 |
| 20 | 认证 | 所投产品型号产品支持SNIA的SMI-S不低于v1.6.1版本的认证标准。 |
| 21 | 售后服务 | 提供三年免费升级和7*24小时上门服务，故障4小时内上门服务。 |

## 6.1.9、EDR-IB交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外型 | 1U机架式交换机 |
| 2 | 规格 | 基于 Switch-IB™ 2 的 EDR交换机，36 个 QSFP28 端口，速率≥100Gb/s，2 个电源（交 流），非托管型，标准深度，P2C 气流，导轨套件，RoHS6 |
| 3 | 线缆 | 配置28条3米EDR线缆 |
| 4 | 保修服务 | 提供3年免费升级和7*24小时上门服务，故障4小时内上门服务。 |

## 6.1.10、万兆交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外型 | 机架式交换机 |
| 2 | 规格 | 端口 ：10Gbps SFP+光纤接口≥48个， 40G QSFP+光纤接口≥6个，配置万兆多模光模块≥30个 性能：交换容量≥4Tbps，包转发率≥1080Mpps 交换机需采用国产自主可控交换芯片。 虚拟化：支持两台设备非堆叠且非虚拟成一台设备情况下的跨机箱端口捆绑技术M-LAG； 二层：MAC地址≥128K，VLAN≥4K，支持STP/RSTP/MSTP，支持LACP，支持流镜像、远程端口镜像，支持Jumbo≥9K； 三层：支持IPv4/v6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2/v3、BGPv4/v6、PBR等协议，支持三层VRF-Lite≥26，VRF Entries≥1K，支持PIMv2 SM/SSM、MSDP、IGMPv2/V3； SDN：支持Openflow1.3，支持Vxlan Routing&Bridging，支持IEEE 802.1Qbb PFC； 管理：支持G.8032以太环网保护协议，倒换时间≤50ms；支持sFlow，支持VCT； 电源：电源插槽≥2，风扇数量≥4（2+2），支持802.3az，采用严格前后风向散热； 实配：本次满配置电源风扇；30个万兆多模光模块。 |
| 3 | 保修服务 | 提供3年免费升级和7*24小时上门服务，故障4小时内上门服务。 |

## 6.1.11、管理网络交换机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外型 | 机架式交换机 |
| 2 | 规格 | 端口 ：千兆RJ45端口≥48个，10Gbps SFP+光纤接口≥4个，配置万兆多模光模块≥2个 性能：交换容量≥432Gbps，三层包转发率≥ 166 Mpps 二层功能：最大MAC地址≥16K，支持4K VLAN，支持STP/RSTP/MSTP，支持本地镜像及远程镜像； 三层功能：IPv4 路由表≥1K； 支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPFv2， ECMP，ICMP、策略路由，VRF ; 支持IPv6静态路由， RIPng，OSPF V3，ICMPv6，NDP，ICMPv6等； 组播协议：支持IGMP snooping v1v2v3，IGMP Proxy，Fast leave，Layer 2 Static Multicast等； 可靠性：支持M-LAG技术，将多台物理机箱组成 1 台虚拟交换机，实现多台设备间的链路聚合，从而把链路可靠性从单板级提高到了设备级，组成双活系统；支持VARP；支持Smart Link或等同的技术，确保上联核心设备的备份线路可以在<50ms的时间内恢复； DHCP：支持DHCP Snooping，支持DHCP Server/DHCP Client/DHCP Relay，支持option82 安全：支持dot1X认证、AAA认证，支持Radius、TACACS+认证，支持CPU防攻击； |
| 3 | 线缆 | 满足所有节点全线速、无阻塞互联所需端口，并配置48条10米千兆线缆及相应光纤跳线。 |
| 4 | 保修服务 | 提供3年免费升级和7*24小时上门服务，故障4小时内上门服务。 |

## 6.1.12、KVM

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置要求 | 1U 机架式； ≥24个RJ-45 接口的端口； 支持刀片服务器； 支持PS/2、USB、Sun Legacy及串口(RS-232) 连接； 本地控制端支持USB 键盘与鼠标； 支持跨平台服务器环境； 支持级联 |
| 2 | 保修服务 | 提供3年免费升级和7*24小时上门服务，故障4小时内上门服务。 |

## 6.1.13、分布式存储系统

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 品牌 | 产品自主研发，非OEM； |
| 2 | 资质 | 拥有自主知识产权。 |
| 3 | 体系架构 | 采用全对称分布式架构，元数据和数据的融合部署到存储节点上，不需要专门的管理节点（元数据节点或索引节点）；元数据、数据均采用集群方式部署，任何一个节点出现故障，不影响数据的正常访问。 |
| 4 | 存储服务 | 同一系统中并发提供文件、块、对象及大数据四种存储服务，满足文件共享、云计算、大数据等业务访问；存储系统同时支持并配置Swift、S3、iSCSI、CIFS、NFS、FTP等协议，支持HDFS API。 |
| 5 | 扩展性 | 支持在不停机情况下，通过向存储系统中增加存储节点的方式实现业务不中断情况下扩充容量和性能； |
| 6 |  | 存储节点支持扩展节点不小于5000节点。 |
| 7 | 数据冗余保护 | 存储系统提供纠删码和数据副本冗余保护机制可选，副本可根据数据不同的保护级别在同一系统内同时设置数据副本模式副本支持2~4副本。 |
| 8 | 网络支持 | 支持以太网络（1Gb、10Gb、25Gb、100Gb）、InfiniBand（56Gb、100Gb）网络。且节点网络采用全冗余组网设计，在交换机、网线、网口出现故障时，保证系统正常运行和业务的正常访问 |
| 9 | 具体配置 | 每个存储节点配置2颗 CPU，采用相当于Intel Xeon 4214R或以上的CPU，内存≥256GB |
|  |  | 每个节点配置≥2个480GB 2.5寸SSD 系统盘 |
|  |  | 每个节点配置≥4个960GB 2.5寸SSD硬盘，30个10TB SATA硬盘，支持纠删码和副本冗余策略 |
|  |  | 每个存储节点配置≥4个100Gb(IB接口） |
| 10 | 硬件结构 | 采用scale-out横向扩展，且存储节点不得使用外接扩展柜 |
| 11 | 小文件聚合 | 提供小文件聚合功能，可将小文件聚合成大的数据块，充分利用网络带宽，提升小文件读写性能 |
| 12 | 快速重构 | 在单一硬盘故障时，全资源池内自动并行重建，无需单独的热备盘支持，每TB重构时间<20分钟，降低多盘失效风险 |
| 13 | 分级存储 | 配置文件分级存储功能，可将文件按照设定的文件大小、类型分别存储在高性能存储介质和相对低性能的存储介质中，合理利用存储空间 |
| 14 | WORM功能 | 配置文件WORM功能，可实现用户对目录设置宽限期和保护期，当该目录下的文件进入保护期后，使文件在保护期内只能被读取，可防止文件中的数据被修改或删除 |
| 15 | 回收站功能 | 配置文件系统级别的回收站功能，可防止重要文件误删除。 |
| 16 | 权限管理 | 配置权限管理功能，支持增强型ACL，支持r（读）、w（写）、x（执行）、d（删除）、v（可视）五种权限，确保资源不被非授权用户操作写、读、删等动作，以免数据被恶意窃取或破坏； |
| 17 | 访问审计功能 | 配置访问审计功能，可以将用户对数据的操作划分成LOW/MID/HIGH三个审计级别并记录在审计文件中；审计文件中，包括用户活动、用户地址、访问的文件名、访问时间、操作类型、操作结果等 |
| 18 | 云接口认证 | 产品支持云存储接口，并通过国家标准（基于对象的云存储应用接口）。 |
| 19 | 健康监测 | 配置硬盘健康监测功能，实时对设备硬盘的状态进行监测，实现提前硬盘故障预警。 |
| 20 | 认证 | 所投产品型号产品支持SNIA的SMI-S不低于v1.6.1版本的认证标准。 |
| 21 | 售后服务 | 提供3年免费升级和7*24小时上门服务，故障4小时内上门服务。 |

## 6.1.14、计算节点4卡GPU服务器

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 自主研发，非OEM，机架式服务器 |
| 2 | 芯片组 | 采用不低于Intel C622芯片组。 |
| 3 | 处理器要求 | 支持Intel® Xeon® Scalable Processors系列处理器，最大2颗处理器，支持铂金、金牌、银牌、铜牌全系列级别 |
| 4 | 内存要求 | 最大支持24个内存插槽，支持2933MT/s工作频率， |
| 5 | 本地存储 | 服务器内置硬盘可扩展数量≥12块2.5寸硬盘或3.5寸硬盘。 |
| 6 | IO接口 | 支持最大20个后置PCI-E 3.0 x16扩展插槽（不含网络专用）及2个内置PCI-E 3.0 x16扩展插槽（不含网络专用）。 |
| 7 | GPU支持 | 支持≥8个双宽 GPU加速卡或支持≥16个单宽 GPU加速卡 |
| 8 | 具体配置 | 配置≥2颗相当于Intel Xeon 5218 CPU，单颗处理器主频≥2.3GHz,核数≥16核； |
|  |  | 配置≥512GB DDR4 2933MHz内存，单条内存要求≥32GB； |
|  |  | 配置≥2块960GB SSD硬盘；≥4块4TB 7.2K SATA硬盘 |
|  |  | 配置≥1块12Gb/s RAID卡，支持Raid 1，0，5，6，≥2GB缓存； |
|  |  | 配置≥1块四口千兆网卡（电口），1块双端口EDR 100Gbps HCA卡 |
|  |  | 配置≥4块GPU加速卡，每块加速卡显存≥24GB GDDR6X，CUDA核心≥10000个，显存位宽≥384位，显卡功率≤350W； |
| 9 | 售后服务 | 提供3年原厂技术服务支持，7*24小时上门。 |

## 6.1.15、IB交换机参数要求

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外型 | 1U机架式交换机 |
| 2 | 规格 | 基于 Switch-IB™ 2 的 EDR交换机，36 个 QSFP28 端口，速率≥100Gb/s，2 个电源（交 流），非托管型，标准深度，P2C 气流，导轨套件，RoHS6 |
| 3 | 线缆 | 满足所有节点全线速、无阻塞互联所需端口，并配置15条5米EDR线缆 |
| 4 | 保修服务 | 提供3年免费升级和7*24小时上门服务，故障4小时内上门服务。 |

## 6.1.16、智能管理平台

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置要求 | 1套，配置满足所有计算节点的软件许可证授权 |
| 2 | 品牌 | 与本次项目中的计算节点、存储系统为同一品牌。 |
| 3 | 集群监控功能 | 采用B/S架构，可通过浏览器（IE，firefox等）进行操作，可以管理集群系统中的软硬件资源和用户提交的作业 |
| 4 |  | 提供集群整体资源统计：统计集群作业运行情况及集群队列中作业运行情况；监控集群CPU资源的使用情况；监控集群内存资源的使用及空闲情况；监控集群网络速率的使用情况；统计集群计算节点的开关机及资源使用情况。 |
| 5 |  | 提供集群性能监控，实时监控各计算节点的负载，CPU，内存，网络，微架构等情况 |
| 6 |  | 提供集群作业的监控，监控集群当前的作业运行及等待情况，监控作业运行进程的CPU和内存的整体使用情况；监控作业运行节点的负载，CPU，内存。 |
| 7 |  | 集群自定义监控：按照不同节点的相同监控项查看；可以选择不同时间段进行查看性能数据；可以以不同的图形查看节点的性能数据 |
| 8 | 集群报警功能 | 支持用户自定义报警阈值，支持对各计算节点分别设置报警阈值；提供邮件及短信报警方式，支持对多位管理员同时报警；支持用户自定义报警策略，定义报警方式，报警次数及报警时间间隔 |
| 9 |  | 提供扩展报警，支持用户动态配置报警项及报警策略。 |
| 10 | 集群管理功能 | 提供集群物理拓扑视图，通过物理视图查看集群及机柜拓扑，可对集群节点进行管理和配置。准确反映集群各节点的位置；支持自定义集群物理视图，添加、删除节点及机柜；通过物理视图查看各计算节点的开关机及繁忙状态，查看各计算节点负载及作业情况；显示各计算节点的报警信息；通过物理视图可直接打开计算节点的shell和远程桌面进行管理操作；通过物理视图查看该节点的性能运行曲线，通过物理视图对计算节点进行开关机操作 |
| 11 |  | 提供集群并行shell，可同时对多个计算节点进行shell操作 |
| 12 |  | 提供远程桌面工具，可查看各计算节点的远程桌面并进行操作。 |
| 13 |  | 提供文件管理工具，可实现上传下载，复制，删除等文件操作。 |
| 14 | 作业管理及调度功能 | 提供对GPU及MIC作业的提交及调度，提供WEB页面提交作业，并支持在线查看，编辑，保存。 |
| 15 |  | 提供应用模板功能，集成常用应用的作业模板。 |
| 16 |  | 支持用户动态集成应用模板，允许用户自定义应用参数。 |
| 17 |  | 作业运行过程中，可实时查看作业输出结果，查看作业工作目录及数据文件 |
| 18 |  | 作业运行过程中实时查看作业运行节点性能曲线图。 |
| 19 | 记账统计功能 | 提供用户缴费及余额管理，支持批量用户缴费，支持用户缴费记录查看。 |
| 20 |  | 提供对用户作业消耗的资源进行计费，包括机时，CPU时间，内存；支持对用户分别设置资源单价。 |
| 21 |  | 提供用户详单查询功能，查询用户每个作业的基本情况、资源消耗情况及费用 |
| 22 |  | 提供集群运行情况统计分析报表，提供集群运行情况分析统计报表，提供集群完成作业数分析统计报表，提供集群作业规模分析统计报表。 |
| 23 | 智能负载管理功能 | 提供根据集群的作业排队情况及集群负载情况动态调整集群的可用节点。 |
| 24 |  | 支持通过IPMI对节点电源进行管理，支持通过设置缓冲节点及状态保持时间保证对作业的快速响应，支持对动态调整粒度的设置，提供对集群节省机时的统计。 |
| 25 | 售后服务 | 提供3年原厂技术服务支持，7*24小时上门。 |

## 6.1.17、应用特征分析软件

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置要求 | 1套，配置满足所有计算节点的软件许可证授权 |
| 2 | 品牌 | 与本次项目中的智能管理平台为同一品牌。 |
| 3 | 数据采集功能 | 在HPC应用运行过程中，采集应用的特征数据，如CPU利用率，MEM利用率，内存带宽，PCI-E带宽等指标。 |
| 4 |  | 监控各计算节点的实时特征数据，实时了解应用运行过程中对计算节点的性能影响 |
| 5 |  | 性能指标报警，可以对超出阈值的性能指标进行报警提示 |
| 6 |  | 远程shell操作，连接到计算节点的远程shell，远程操作计算节点 |
| 7 | 数据导出及下载功能 | 将采集到的数据从数据库导出，并下载到本地。 |
| 8 | 数据分析功能 | 整体分析：展示本次应用运行过程中，各计算节点、各指标的整体运行曲线图，从整体上分析该应用对计算节点性能的要求，从中发现关键计算节点和关键指标，以待进一步分析 |
| 9 |  | 节点分析：展示单个计算节点各指标的运行曲线，分析应用程序对各指标性能要求及各指标之间的相互影响 |
| 10 |  | 指标分析：展示各计算节点同一指标的运行曲线，分析应用程序对不同计算节点的性能要求 |
| 11 |  | 对比分析：可任意选择不同数据集，不同节点，不同时间段的指标数据进行分析对比 |
| 12 |  | 数据统计：统计各指标数据的最大值，最小值，平均值，方差，离散系数等。 |
| 13 |  | 数据去噪：可过滤掉不符合要求的数据。 |
| 14 |  | 数据分布统计：统计数据的分布情况，绘制正态分布图 |
| 15 |  | 热点分析：自动发现并标注各指标的热点 |
| 16 |  | 雷达图：生成应用程序性能雷达图，形成应用程序的特征分析结果。 |
| 17 | 应用调优服务 | 提供针对生命科学软件如BLAST、ATOM等进行算法加速 |
| 18 | 售后服务 | 提供3年原厂技术服务支持，7*24小时上门。 |

## 平台安全防护体系详细参数要求

## 6.2.1、防毒墙

| 序号 | 指标项 | 功能参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 国内著名品牌，自主开发，拥有自主知识产权； |
|  | 硬件规格 | 标准机架式硬件设备，不大于2U |
|  | 硬件性能 | 防火墙吞吐量≥8 Gbps 安全功能同时全开时吞吐量（高级应用防火墙+IPS+虚拟补丁+ APT防护+防病毒 + Web信誉）≥6 Gbps； 最大并发会话数≥160万； 每秒新建会话数≥5万； |
|  | 高可用性 | 设备故障检测，链接失败检测，故障直通，硬件状态检测。 |
|  | 端口数量 | 至少含6个千兆电口、4个SFP千兆光纤口，支持故障两组Bypass功能（带2组bypass） |
|  | 语言 | 中文管理界面 |
|  | 升级方式 | 支持自动/手动在线升级，可配置自动升级周期 |
|  | 支持协议 | 超过100种协议支持, 如： HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/POP3/TFTP/TCP/UDP/NFS/SNMP/ICMP/RTMP/DNS/IRC等 |
|  | 入侵检测 | 支持从网络层至应用层的全协议防火墙策略 |
|  |  | 具备DoS/DDoS 防御功能 |
|  |  | ≥6000条虚拟补丁及入侵检测特征库 |
|  | APT防护 | 具备C＆C违规外联及僵尸网络检测及拦截 |
|  | 威胁扫描 | 侦测各种文件类型病毒包括木马，间谍软件，灰色软件，Rootkits等 |
|  |  | 专用的网络钓鱼检测 |
|  |  | 防僵尸网络 |
|  |  | URL信誉评估 (恶意网站主动实时防御) |
|  |  | URL分类过滤 |
|  |  | 僵尸与木马病毒外联侦测 |
|  | 病毒识别码 | ≥3,000,000种病毒识别码，每年新增≥750,000识别码 |
|  |  | 全球病毒实验室+本地病毒实验室支持 |
|  |  | 病毒码在线实时更新 |
|  | 策略支持 | 针对不同用户分组利用策略分类管理 |
|  |  | 支持MS AD及Open LDAP用户认证，支持网页认证及透明认证方式 |
|  | 部署方式 | 支持桥接模式、路由模式、监控模式 (旁路模式)、混杂模式（桥接+路由）、多路ISP&WAN模式，适用不同的网络环境 |
|  | 管理 | 支持基于Web界面支持，支持基于安全的SSL管理控制台访问控制 |
|  |  | 提供命令行（CLI）配置模式 |
|  |  | 提供SSH远程调试模式 |
|  | 日志管理 | 提供安全日志/流量日志/VPN日志/系统事件日志/审计日志的查询/打印/导出 |
|  |  | 提供基于策略（源和用户/目标/通讯类型/时段）的流量日志记录/查询/打印/导出 |
|  |  | 可按照时间、协议、威胁类型等查询条件查询日志 |
|  |  | 支持Syslog协议，可以实时传输日志到Syslog 服务器 |
|  | 定制报告 | 提供日/周/月图形化报表，以及实时图形化报表 |
|  |  | 提供按源用户/源地址生成报告 |
|  |  | 提供恶意软件/垃圾邮件/入侵防御/Web信誉服务违例事件安全报告，前N个用户违例报告，以及按应用程序/URL类别/带宽使用等前N个通信报告 |
|  | 通知类型 | URL访问警告通知及URL阻止通知 |
|  |  | 安全信息汇总/监控硬件异常/系统资源警告/预设更新等通知 |
|  |  | CPU阀值/数据分区阀值/硬盘容量阀值/交换内存阀值监视警告等 |
|  | 可靠性 | 提供Fail Open功能，在停电与系统出现问题时自动实现直通功能 |
|  |  | 提供流量过载保护 |
|  |  | 设备硬件监测，通过控制台查看各CPU、内存、硬盘使用情况 |
|  | 联动性 | 支持与内网未知威胁感知系统（Threat Discovery Appliance）联动防护，根据深度威胁发现设备的实时威胁拒绝列表，自动阻止内部用户访问恶意链接 |
|  | 产品资质 | 产品中所用的防病毒引擎，病毒代码，防病毒扫描原理,APT侦测,入侵检测,虚拟补丁,Web信誉,防垃圾邮件等都必需为厂商自有技术，非OEM或引入其他厂商技术，以保证服务支持的连续性，和技术维护的一贯性。 |
|  |  | 产品具备销售许可证。 |
|  |  | 计算机软件著作权登记证书 |
|  |  | 中国信息安全认证中心颁发的国家信息安全产品认证证书 |
|  |  | 通过CMMI 5认证测评 |
|  |  | 产品厂商2016年上半年获得微软漏洞致谢不少于33个，苹果漏洞致谢不少于35个，谷歌漏洞致谢不少于11个 |
|  | 售后服务 | 提供3年的防毒墙产品特征库升级及原厂硬件维保服务 |

## 6.2.2、杀毒软件

| 序号 | 指标项 | 功能参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 配置一体化控制中心1套。 提供75个服务器防病毒管理授权，包含防病毒、IPS、虚拟补丁漏洞防护模块，3年升级服务。 |
|  | 一体化控制中心 | 虚拟化安全产品自带高性能数据库，无需外置数据库即可实现日志存储和分析关联 |
|  |  | 虚拟化安全产品自带升级、查询、代理功能，无需额外部署升级服务器、代理服务器等节点 |
|  | 无代理支持 | 采用虚拟化无代理技术，支持无代理杀毒和无代理网络相关安全功能受保护的虚拟机无需安装任何安全软件客户端，可以对虚拟机进行实时防护，全盘扫描，防火墙，入侵防御等安全防护功能 |
|  |  | 对虚拟机的安全检测在宿主机或独立安全虚拟机上进行，不会消耗虚拟机资源 |
|  |  | 虚拟机关闭或休眠时，安全策略、安全特征库仍可保持更新，避免虚拟机状态改变带来的防护间隙 |
|  |  | 虚拟机迁移后，安全防护能力不受影响 |
|  |  | 无需通过SDN等引流设备进行引流即可实现安全防护能力 |
|  | 系统兼容性 | 能够保护Windows (XP, 2003, Vista，2008), Sun Solaris (8, 9, 10), Red Hat EL (5，6), SuSE Linux (10，11)等Windows及Linux系列操作系统，满足Linux防病毒要求。 |
|  | 自适应防护 | 提供自动扫描功能，针对服务器弱点、漏洞进行安全检测并自动形成防护 |
|  | 应用攻击防护 | 产品应具有DPI(深度内容检测)功能，应可以同时保护操作系统和应用服务（数据库、DHCP、SQL Injection 及Cross-site跨网站程序代码改写等攻击。） |
|  | 高可用 | 支持高可用部署，增强产品可用性及连续性 统一管理控制组件应支持高可靠机制，保障控制节点无单点故障 |
|  | 虚拟化平台支持 | 支持国内外主流虚拟化平台支持和管理： 产品应至少支持VMware、Huawei 、H3C、浪潮等国内外主流虚拟化厂商平台的统一平台管理 |
|  | 分组匹配 | 支持根据虚拟机所在的主机池/项目、主机、分组、安全组以及虚拟机名称和操作系统制定分组匹配规则 |
|  | 多杀毒防护方式 | 产品提供多种杀毒防护方式，保证杀毒能力 支持快速扫描、全盘扫描、预设定期扫描；支持个性化扫描，能够基于不同路径、不同文件类型、时间等进行自定义病毒扫描查杀；支持实时防护。 |
|  | 自主信任 | 产品应支持对病毒文件进行手动恢复操作、对目录、文件、扩展名进行白名单操作，以提升查杀效率和降低误杀率 |
|  | 病毒黑白名单 | 产品应支持除文件、文件夹例外，还需支持单独的病毒黑白名单的管理运维 |
|  | 病毒回溯 | 产品应支持对已识别病毒文件的名称、路径、类型等进行记录回溯 |
|  | 查杀调度 | 产品应能感知物理机的任务状态，智能调度任务执行，防止引发启动、查杀风暴 |
|  | 缓存机制 | 产品应支持缓存机制，减少扫描防护带来的系统开销 1.支持对虚拟机相同文件不会重复检测； 2.支持对虚拟机文件进行增量检测扫描，只检测扫描有修改的文件 |
|  | 分析呈现 | 产品应至少支持基于虚拟主机维度、恶意文件类型维度进行多种分析呈现展示 |
|  | 白名单预置 | 产品应支持预置基于路径、文件名、文件格式、数字签名等方式的白名单功能，提高病毒检测和查杀的效率 |
|  | 自定义文件大小 | 可自定义病毒扫描的单个文件的大小范围 |
|  | 病毒库页面展示和更新 | 支持手动升级病毒库，页面展示病毒库的更新时间，及升级结果。 |
|  | 防火墙 | 产品支持虚拟机/终端系统的双向状态防火墙 1.支持对出入虚拟机/终端流量的访问控制 2.支持通过源目的IP、源目的端口、协议、方向进行控制 3.支持批量进行防火墙规则的删除和复制 |
|  | 日志分析 | 支持按照不同分组、虚拟机/终端、网络协议、网络协议组、国家/地区、城市，分不同威胁类别以柱状图、折线图（曲线图）、饼图、原始日志等形式进行展示 |
|  | 报表 | 1.支持手动或者定时定期生成报表 2. 可指定任意虚拟机/终端、主机池进行报表生成 3. 可自定义安全日志报表呈现形式，比如：数量排名、图形展示、安全日志类型等 |
|  | 系统事件 | 产品应支持对操作员动作进行审计 1. 支持实时显示操作员动作审计日志 2. 支持按事件、操作者、日志级别进行分类，支持柱状图、曲线图、饼图、原始数据等多种方式展示 |
|  | Syslog支持 | 产品应支持Syslog，支持将安全日志发送到第三方服务器上，支持设定特定事件转发syslog |
|  | NTP支持 | 产品应支持自定设定NTP和手动设定时间 |
|  | 安全告警 | 产品应支持邮箱告警 |
|  | 多账号管理 | 产品应支持多账号，不同账号设定不同功能使用和访问权限 |
|  | 访问控制 | 产品应支持管控中心访问控制 1. 支持仅信任的IP/IP段访问管控中心 2. 支持Web服务API访问控制 |
|  | 产品诊断 | 产品支持收集详细运行信息，辅助技术人员解决系统遇到的问题 |
|  | 异常监控与告警 | 产品应支持异常监控和告警 1. 支持实时显示告警数量，可支持手动解除告警 2. 支持不少于12种异常监控与告警规则 |
|  | 离线工具下载 | 产品支持下载特征库文件的离线工具在管理平台的下载功能。 |
|  | IPv6的支持 | 虚拟化安全无代理产品，实现对IPv6的支持，包括：控制台支持对IPV6可配置，可通过IPV6网络访问，兼容IPv6的网络场景，增强产品的适用范围。 |
|  | 销售许可证 | 产品应具备由公安部权威机构颁发的“虚拟化安全防护”类产品销售许可证 |
|  | 售后服务 | 提供3年的产品特征库升级及软件升级服务 |

## 6.2.3、堡垒机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 用户角色 | 支持用户多角色划分功能，如系统管理员、部门管理员、运维员、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理 |
|  | 硬件架构 | 软硬件一体化产品，2U、硬盘1T*2、硬盘须配置RAID1、至少配备6个100/1000M自适应电口、4个1000M光口（含2个SFP多模模块），1+1冗余电源 |
|  | 可管理设备数量 | 可管理设备数量≥500个，运维用户无限制 |
|  | 并发性能 | 单台堡垒机字符类并发会话≥500、图形类并发会话≥100 |
|  | 用户管理和用户策略 | 支持用户的批量导入/导出，按用户类型等分组方式；支持用户安全策略功能，如密码锁定次数、密码有效期、密码复杂度、用户有效期、用户登录时间限制、用户登录IP范围等 |
|  | 部门层级管理 | 支持按部门组织架构（至少5个层级的部门）管理用户数据、资产数据、授权数据、审计数据。 |
|  | 内置VPN | 产品内置VPN模块，无需与其他VPN设备联动，实现运维入口安全接入 |
|  | 短信口令认证对接 | 支持与get、post、soap发送方式的http短信网关平台进行联动，实现短信动态口令双因素认证机制 |
|  | 手机APP动态口令认证 | 支持手机APP动态口令认证方式登录堡垒机，且新用户首次登录后需强制绑定APP动态口令。 |
|  | 双因子认证 | 堡垒机须内嵌动态令牌和usbkey认证引擎，可同时使用动态令牌和USBkey |
|  | 国密认证 | 支持基于国密算法的动态令牌进行双因子认证。 |
|  | 密码存储 | 支持采用国密加密算法进行核心敏感数据加密存储。 |
|  | 多种双因子认证同时使用 | 基于不同的用户设置不同的双因子认证模式，如user1用动态令牌、user2用USBkey、user3手机APP动态口令认证 |
|  | 多种认证组合使用 | 支持域认证与双因子认证结合使用，如同时使用AD/LDAP用户名+AD/LDAP密码+手机APP动态口令登录堡垒机、同时使用AD/LDAP用户名+AD/LDAP密码+短信口令登录堡垒机 |
|  | 用户锁定 | 可设置用户密码错误达到一定次数后的锁定时长及登录失败次数的重置时间 |
|  | 用户密码策略设置 | 可以设置用户密码的长度、复杂度、相关度，其中相关度可以设置密码与用户名的关系，可以选择是否检查历史密码。并可支持密码过期前告警 |
|  | 认证窗口全局设置 | 支持认证窗口的全局设置：可以选择启用哪种或者哪几种认证登录窗口 |
|  | 支持的协议和应用 | 支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client、浏览器等客户端工具 |
|  | 主流数据库运维管理 | 支持DB2、oracle、mysql、sqlserver主流数据库协议代理运维，可直接调用本地windows系统的数据库客户端工具，支持自动登录、无需应用发布前置机 |
|  | IE代填 | IE/Chrom代填应用发布：HTTP/HTTPS协议的web设备，且可以直接代填账号和密码 |
|  | 混合云管理 | 可以通过socks5/http/ssh等代理协议连接管理异地云资源区中私有网络的云主机 |
|  | 分组管理 | 支持对设备进行按设备类型分组、按部门分组，支持设备批量导入/导出 |
|  | 登录模式 | 支持设备帐户和密码的自动登录、手工登录、二次自动登录模式 |
|  | 共享账户 | 支持设置共享账户，用于不同主机拥有相同账户名及密码的场景 |
|  | 自动收集和自动授权 | 支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，甚至可自动完成授权 |
|  | 自动改密 | 支持定期自动修改windows服务器、网络设备、linux/unix等目标设备密码功能。 |
|  | 改密脚本 | 可以通过编写改密脚本的方式进行改密操作 |
|  | 改密保护机制 | 支持完善的自动改密安全保护机制，包括：改密前备份、备份失败不改密、改密后备份、密码文件加密； 支持发送方式，包括邮件、FTP、SFTP等 |
|  | 密码容错机制 | 支持自动密码恢复、手工验证密码、密码强度控制等 |
|  | 多种浏览器登录 | Web访问方式：至少支持使用IE、谷歌、火狐三种浏览器打开堡垒机的Web页面直接调用mstsc、VNC、Xshell、SecureCRT、Putty、winscp、flashFXP、FileZilla、SecureFX等运维客户端工具 |
|  |  | H5运维方式：支持ssh、telnet、rlogin、rdp、vnc协议的H5运维，无需本地运维客户端工具 |
|  | 连通性检测 | 支持对主机联通性、账号有效性进行周期性检测。并可设置是否开启检测连通性、有效性功能 |
|  | 数据库运维 | 支持通过堡垒机页面直接调用本地Windows系统里的plsql、sqlplus、toad、sqlwb、ssms、mysql.exe等数据库客户端工具。 |
|  | 客户端工具登录 | 客户端访问方式：支持使用本地的mstsc/Xshell/SecureCRT/Putty等客户端工具登录堡垒机访问图形或字符设备，视图界面一致性、搜索能力 |
|  | SFTP/FTP的客户端登录 | 支持使用本地的winscp/flashFXP/SecureFX等客户端工具登录堡垒机访问SFTP/FTP设备 |
|  | SSH网关代理直连 | 支持使用本地的SecurCRT/Xshell/OpenSSH工具通过SSH网关代理方式直接登录字符设备 |
|  | SSH-agent-forwarding | 可以使用SSH-agent-forwarding登录到ssh服务器，用于登录堡垒机和登录ssh主机使用相同私钥的场景 |
|  | SSH登录方式 | 可以使用密码或公钥的方式登录到SSH资产，并且可以发送运维用户信息、运维来源IP等环境变量到资产上。 |
|  | 数据库代理直连 | 支持在mac电脑里使用navicat工具通过堡垒机登录mysql、oracle等数据库服务器 |
|  | 批量自动登录字符主机 | 支持批量登录字符设备功能：能自动生成SecurCRT/Xshell工具的批量登录文件，实现在工具中批量自动登录多台设备 |
|  | 批量登录 | 可一键批量登录不同协议的主机资产 |
|  | 快速运维 | 可记录最近运维的主机，用于快速对主机进行运维 |
|  | 域用户自动登录主机 | AD/LDAP环境，支持直接使用登录堡垒机的AD/LDAP用户及密码可以直接自动登录到服务器里 |
|  | 会话数量限制 | 可进行用户会话数量限制，允许自定义每个用户最多可以同时开启多少个会话 |
|  | 设备筛选 | 支持通过多个维度筛选待运维资产，可包括主机IP/主机名、操作系统、主机编码、主机组等。其中涉及到需要手动输入进行筛选的选项，需支持选择模糊搜索或精准搜索 |
|  | 运维审计日志 | 支持对运维操作会话的在线监控、实时阻断、日志回放、起止时间、来源用户、来源IP、目标设备、协议/应用类型、命令记录、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作等）的详细行为日志。 |
|  | Zmodem传输审计 | 支持保存SSH的sz/rz命令（zmodem）传输的原始文件 |
|  | SFTP/FTP传输审计 | 支持保存SFTP/FTP传输的原始文件 |
|  | RDP粘贴板审计 | 支持保存RDP粘贴板（桌面之间复制-粘贴）传输的原始文件 |
|  | RDP磁盘映射审计 | 支持保存RDP磁盘映射传输的原始文件 |
|  | RDP文字记录 | 支持对RDP屏幕文字内容、标题窗口、键盘输入的记录和搜索定位。 |
|  | SQL记录 | 支持审计主流数据库（如DB2、oracle、mysql、sql server）运维中的SQL语句，可进行关键信息定位查询 |
|  | 全文检索 | 支持全局搜索审计日志，无需区分图形/字符/文件/应用类型，只需通过关键信息直接搜索定位 |
|  | 审计规则 | 可针对审计操作进行规则设置，自定义用户与资产的审计关系，即可选择用户有权限审计指定设备的操作行为 |
|  | 日志数据归档 | 审计数据支持通过SFTP/FTP方式自动归档，并在页面中可以查询哪些数据是否归档。归档过程时，可以设置自动执行归档的时间以及归档传输的速度限制并可设置归档成功之后自动删除数据，归档后的数据可以用专用播放器离线查看 |
|  | 运维规则策略 | 支持通过基于时间、IP/IP段、用户/用户组、设备/设备组、设备账号、命令关键字、控制动作、黑白名单等组合访问控制策略，授权用户可访问的目标设备。 |
|  | 二次审批 | 对重要设备启用登录审核功能，运维人员须向管理员申请登录，管理员允许之后才可登录；否则无法登录 |
|  | 命令审批 | 支持对重要命令进行审核：运维人员执行命令后，须等到管理员审批通过后才可执行成功 |
|  | 运维空闲时间限制 | 支持运维空闲会话时间全局设置限制功能 |
|  | 运维报表格式 | 内置丰富的报表统计模板，可点击柱状图、或曲线图进行数据钻取分析，且支持PDF、doc、html格式导出 |
|  | 运维报表内容 | 内置根据运维人员和组生成各种维度的分析报表，维度包含总为运维次数、时长、活动时长、会话起止时间、会话大小、命令数、上传下载文件数，分别从全局及平均值、最大值、最小值、单次运维、单个会话等角度提供非常有价值有意义的报表 |
|  | 自动发送报表 | 支持运维报表自动定期发送，提供一键导出符合等级保护、SOX法案要求的综合分析报告 |
|  | DNS配置 | 支持配置DNS服务器，且可配置首选、备选DNS |
|  | 协议端口配置 | 支持自定义堡垒机代理协议的端口 |
|  | 静态路由 | 支持配置静态路由 |
|  | 来源IP限制 | 支持对登录堡垒机的来源IP进行限制。可采用黑白名单两种模式 |
|  | 系统自审 | 支持自身审计，包括但不限于：系统状态检测、登录日志、用户配置日志、设备配置日志、授权配置日志、策略配置日志、运维访问日志、系统配置日志等 |
|  | 系统日志报表 | 支持系统日志报表统计功能，包括但不限于登录日志统计、配置日志统计、运维访问日志统计等，可以导出报表 |
|  | LOGO设置 | 支持自定义WEB管理界面的LOGO） |
|  | 告警输出 | 支持邮件/syslog方式输出告警日志 |
|  | SNMP输出 | 支持SNMP方式输出系统信息 |
|  | 排错功能 | 提供排错工具：ping、TCP端口检测、UDP端口检测、路由跟踪等 |
|  | API接口 | 需提供用户、资产、授权的增删改查等API接口，允许第三方平台调用堡垒机的API接口，实现用户、资产、权限自动同步到堡垒机，简化堡垒机配置工作量 |
|  | 售后服务 | 提供3年的产品特征库升级及原厂硬件维保服务 |

## 6.2.4、WAF

| 序号 | 指标项 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 规格 | 标准2U专用硬件平台 |
|  | 网口数量 | 标配2*GE电管理口，4*GE电工作口（含2组硬件BYPASS模块），4*GE光业务口 |
|  | 性能参数 | 吞吐量不小于8000Mbps HTTP并发连接不小于40万 HTTP新建连接(CPS)不小于4万 |
|  | 保护站点 | 无限制 |
|  | 部署方式 | 透明桥部署：防护口不占用IP地址，实现完全透明部署，无需以先终结用户的TCP会话后再发起新的TCP会话到服务器方式处理，并支持路由不对称场景 |
|  |  | 透明代理部署：防护口不占用IP地址，实现应用层透明部署，支持TCP连接复用，并优化服务器会话处理改善服务器处理性能 |
|  |  | 端口镜像部署：镜像服务器流量即可实现安全审计和告警 |
|  |  | 反向代理部署：可支持代理和路由牵引两种模式，客户端源IP可采用透明和非透明两种转发机制，非透明可指定字段进行识别，支持前后端口分离，支持多台WAF设备冗余和集群部署 |
|  |  | 支持链路聚合，提升网络带宽、增加容错性和链路负载均衡 |
|  |  | 支持VLAN子接口，业务口可承载多个VLAN通道 |
|  | 高可用性 | 支持集群模式、主-主模式、主备模式、硬件BYPASS、软件BYPASS |
|  | 保护对象 | 支持多条链路数据的防护，防护网段数量不限 |
|  |  | 支持以域名和IP多种方式进行防护 |
|  |  | 支持ipv4/ipv6双协议栈 |
|  | WEB服务自发现 | 支持WEB站点服务自动侦测功能，支持自动识别VLAN信息 |
|  | 防御功能 | 能够识别恶意请求含：跨站脚本(XSS)、注入式攻击（包括SQL注入、命令注入 、Cookie 注入、代码注入、LDAP注入、SSI注入文件注入等）、跨站请求伪造等应用攻击行为 |
|  |  | 支持对HTTP请求分割攻击和HTTP响应报文截断攻击的防护 |
|  |  | 能够识别服务端响应内容导致的缺陷：敏感信息泄露、已有的网页后门、错误配置、目录浏览等缺陷 |
|  |  | 能基于访问行为特征进行分析，能识别盗链、爬虫攻击的能力 |
|  |  | 能识别网站中的网页木马程序，通过策略可防止木马网页被用户访问 |
|  |  | 内置主流Webshell特征库，对上传内容进行检查，防止恶意Weshell上传 |
|  |  | 支持自动识别扫描器的扫描行为，并智能阻断如Nikto、Paros proxy、WebScarab、WebInspect、Whisker、libwhisker、Burpsuite、Wikto、Pangolin、Watchfire AppScan 、N-Stealth、Acunetix Web Vulnerability Scanner 等多种扫描器的扫描行为 |
|  |  | 支持客户端安全防护，插入特殊的HTTP报头以保护客户端免受某些攻击，包括但不限于增加以下安全报头：X-Frame-Options（用于防护客户端免受Clickjacking攻击）、X-Content-Type-Options（以防止浏览器将文件解释为内容类型声明以外的其他内容）、X-XSS-Protect（用于当检测到XSS攻击时，指示浏览器停止加载页面）、Content-Security-Policy（用于降低浏览器上的XSS风险和数据注入攻击） |
|  |  | 内置开源CMS漏洞和WEB服务器插件漏洞防护规则 |
|  |  | 支持阻断提交政冶敏感、违反法规相关的言论信息 |
|  |  | 支持丰富的自定义规则，可以针对多个条件组合，形成深度的WEB防护规则 |
|  |  | 支持服务器隐藏，可配置删除服务器响应头信息 |
|  |  | 内置身份证、银行卡等服务器敏感信息库，对服务器响应敏感内容进行隐藏，并支持自定义 |
|  |  | 支持Cookie安全机制，支持Cookie自学习，防止Cookie被篡改和劫持，并支持Cookie Httponly |
|  | 语义分析 | 系统内置针对SQL注入、XSS的语义分析规则 |
|  | 智能自学习功能 | 支持网站自学习建模功能，能通过自学习形成网站URL树； 通过自学习能生成安全防护策略； 通过自学习能发现参数的名称、类型、匹配频率； 可配置匹配到自学习特征后放行； 可配置匹配不到自学习特征直接阻断请求； |
|  | 智能攻击者锁定 | 支持智能识别攻击者，对网站连接发起攻击的IP地址进行自动锁定禁止访问被攻击的网站 可配置攻击者识别策略和算法 可配置攻击者锁定时间 可配置将攻击者直接加入网络黑名单 可展示攻击者发生的时间和攻击者所在的地理位置 |
|  | 基于时间的访问控制 | 可基于时间对客户端IP进行黑白名单控制 |
|  | 防御动作 | 针对触发安全规则的行为进行阻断并发出告警页面 |
|  |  | 告警页面支持重定向至其它URL |
|  |  | 能将攻击者列入网络黑名单进行网络阻断该IP的访问 |
|  |  | 对攻击报文丢弃 |
|  | CC防护功能 | 可根据URL、请求头字段、目标IP、请求方法等多种组合条件对CC攻击进行检测，检测指标为URL访问速率和URL访问集中度；可根据IP、IP+URL和IP+User_Agent等算法对客户端进行检测，并支持应用层字段解析和自定义检测字段功能，支持挑战模式，支持基于地址位置的识别 |
|  | 地图态势分析 | 按地理区域对攻击次数等进行统计，通过地图展示，并在地图上可以指定某一地理区域进行访问控制，阻断此区域 IP的访问 |
|  | 篡改监控 | 系统提供防篡改功能，能够防止被篡改内容被浏览者访问到,一旦检测到被篡改，实时发送告警信息给管理员。 |
|  | 安全审计 | 能详细记录攻击事件的HTTP请求头信息，含请求的URL、UserAgent、POST内容，cookie等所有的请求头内容 |
|  |  | 能详细记录服务器响应头信息，服务器响应内容 |
|  | 日志分析 | 根据产生的安全日志进行智能分析，提高人工分析效率，减小规则误判概率。 |
|  | 报表 | 根据PCI-DSS要求，对用户的应用进行合规性评估，生成合规报表 |
|  |  | 支持自定义报表、定时报表、支持各类导出格式（WORD,PDF等） |
|  |  | 报表可自动发至管理员邮箱 |
|  | 告警方式 | 支持Syslog、手机短信、邮件等多种告警方式 |
|  | 访问审计 | 具备审计网站正常访问流量的能力，提供按小时，日期、月份生成报表 |
|  |  | 能记录、查询所有用户对网站的访问情况 |
|  |  | 能分析出访问量最大的URL，IP地址 |
|  |  | 能分析出访问流量最大的文件类型 |
|  | 加速功能 | 系统内嵌应用加速模块，通过对各类静态页面及部分脚本高速缓存，提高访问速度 |
|  |  | 支持响应内容压缩，并支持对压缩的响应内容识别 |
|  | 集中管理 | 支持集中管理，对多台WAF进行统一管理，实现日志收集、策略分发、报表统一输出等功能 |
|  | HTTPS防护 | 支持透明串接和旁路反向代理下的HTTPS服务器的防护 |
|  |  | 支持HTTPS站点SSL算法自动探测功能。探测时可以设置指定站点及端口，可以显示探测结果。 |
|  |  | 一个保护站点支持上传多个域名证书 |
|  | 设备管理 | 规则库支持手工、在线升级两种方式，在线升级可支持规则定时检查新版本和在线更新，确保WAF能够针对新型的、突发型的Web攻击进行防护 |
|  |  | 支持HTTPS方式进行设备管理 |
|  |  | 设备管理采用管理员与审计员分离 |
|  |  | 操作界面支持全中文界面 |
|  |  | 支持LDAP认证 |
|  |  | 支持标准网管 SNMPv3，并且兼容SNMP v1和v2c |
|  | 产品资质 | 产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证（国标-增强级） 产品具备《IT产品信息安全认证证书》 产品具备《国家信息安全漏洞库 兼容性资质证书》 产品具备中《国家信息安全测评 信息技术产品安全测评证书》 产品具备IPv6 Ready Logo认证证书 产品获得中国信息安全认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书》 |
|  | 售后服务 | 提供3年的产品特征库升级及原厂硬件维保服务 |

## 6.2.5、数据库防火墙

| 指标项 | 功能项 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 协议支持 | 国际数据库 | Oracle，具体版本包括：9i、10g、11g、12c、18c、19c |
|  |  | SQL Server，具体版本包括：2005、2008、2012、2014、2016、2017、2018、2019 |
|  |  | MySQL，具体版本包括：4.0、4.1、5.0~5.7、8.0 |
|  |  | Db2，具体版本包括：8.1~10.5 |
|  |  | Informix，具体版本包括： 9、10、11、12 |
|  |  | PosgreSQL，具体版本包括：8、9 |
|  |  | MariaDB，具体版本包括：10.0~10.3，5.1、5.2、5.3、5.5 |
|  |  | Percona，具体版本包括：5.5、5.6、5.7 |
|  |  | Greenplum，具体版本包括：5.0~5.11 |
|  |  | Sybase ASE，具体版本包括：12、15 |
|  |  | InterSystems Cache(protal)，具体版本包括：：1.1 |
|  |  | InterSystems Cache，具体版本包括： 8 |
|  |  | Teradata ，具体版本包括：14、15、16 |
|  |  | SAP HANA，具体版本包括：1.0、2.0 |
|  | 国产数据库 | 达梦 DM，具体版本包括：6、7 |
|  |  | 南大通用 GBase 8a，具体版本包括：8 |
|  |  | 南大通用 GBase 8t，具体版本包括：8 |
|  |  | 人大金仓 KingbaseES ,具体版本包括：7 |
|  |  | 神通数据库（OSCAR），具体版本包括： 7、8 |
|  |  | SG-RDB(MySQL)，具体版本包括：1.0、2.0、3.0 |
|  |  | SG-RDB(PostgreSQL)，具体版本包括：1.0、2.0、3.0 |
|  |  | GaussDB A，具体版本包括：6.5.1 |
|  |  | GaussDB T，具体版本包括：1.0.1 |
|  | 大数据 | MongoDB ，具体版本包括： 3 |
|  |  | Spark SQL，具体版本包括：1.5.1、2.3.3、2.4.3 |
|  |  | Hive，具体版本包括： 1.1.0、2.1.1 |
|  |  | Redis，具体版本包括 ：2.8、3.0、3.2、4.0 |
|  |  | HBase ，具体版本包括：1.2 |
|  |  | Impala，具体版本包括：2.7.0、2.8.0、2.9.0、2.10.0、2.11.0 |
|  |  | Sentry，具体版本包括：1.2.0、1.3.0、1.4.0、1.5.1、1.6.0、1.7.1、1.8.0、2.0.0 |
|  |  | HDFS，具体版本包括：1.1、1.2、2.2~2.8 |
|  |  | Elasticsearch，具体版本包括：2.4.2、6.3.0 |
| 防控能力 | 防护对象 | 支持通过数据库名称、数据库实例、Schema、表名、字段名、函数等关联信息解析和设置防护规则； |
|  | 风险识别能力 | 支持基于SQL语法解析实现SQL操作的风险识别能力，非正则方式模糊匹配。支持SQL语句模板化归类，基于语句模板关联客户端信息自定义风险语句； |
|  | 防批量数据导出 | 支持按照受影响数据行数（阀值）进行精细管控，超出阀值的行为进行阻断或拦截，防止大批量数据泄露； |
|  | 防批量数据篡改 | 支持拦截超过指定行数阀值的批量数据修改、删除操作；支持拦截no where引起的整表更新、整表清空的误操作； |
|  | 高危操作管控 | 支持拦截指定对象的ALTER TABLE、ALTER TABLESPACE、DROP DATABASE、DROP TABLE、DROP TABLESPACE、DROP USER、TRUNCATE等高危操作行为，支持数据库权限变更行为管控； |
|  | 防非法导出备份 | 支持通过客户端IP、DB用户、工具、MAC、OS用户、主机名、时间等信息定义非法导出规则，防止非法导出备份； |
|  | 关联表防护 | 支持关联表个数设置，防止敏感信息泄露； |
|  | 返回错误码 | 支持返回错误码； |
|  | 注入攻击 | SQL注入检测与告警：检测SQL注入、XSS行为； |
|  | 口令攻击防护 | 支持口令攻击防护，可基于频次判断失败登录风险； |
|  | 周期频次防护 | 提供自定义扩展规则，支持周期内频次行为防护； |
|  | 敏感数据防护 | 支持数据库字段级的与或逻辑设置，可建立敏感数据组进行专项安全防护； |
|  | 控制动作 | 阻断、拦截、放行； |
|  | 防漏洞扫描 | 防止扫描工具对数据库进行扫描时报漏洞，支持的扫描产品有极光、Nessus；支持的数据库有Oracle、Db2、MySQL； |
| 监控与分析 能力 | 监控元素 | 会话的终端信息：IP、MAC、Port、工具名称（程序名）、操作系统用户； 会话的主机信息、IP、Port、数据库名（实例名）、业务主机群； 会话的其它信息：登录时间、会话时长； 操作信息：操作类型（DDL、DML、DCL等）、操作时间、执行时长、操作对象（数据库实例、Schema、表、字段、函数、存储过程名称）、SQL语句、SQL错误代码； 操作影响范围信息：查询、修改、删除操作的影响行数，以及返回行数； 支持结果集审计、记录操作成功与失败； 应用信息：应用客户端IP、应用用户名； |
|  | 会话分析 | 会话检索：基于客户端IP、数据库用户、MAC地址、访问工具、OS用户等条件检索会话信息； 提供会话详情界面，展现会话生命周期内的全部SQL； |
|  | 结果集监控 | 支持按照策略进行结果集审计和防护，可以指定敏感表审计结果集，并按规则审计或告警，降低系统开销； |
|  | 长语句监控 | 支持对超长SQL操作语句审计和监控，单条语句长度可达2M； |
| 风险分析 与告警 | 风险统计分析 | 支持风险统计：统计全局和单库的风险命中情况； 支持风险源分析：基于客户端IP、数据库用户、工具和应用分析风险来源； 支持风险、语句、会话等多维度的详情检索能力； |
|  | 风险告警 | 记录风险级别：高、中、低风险； 告警方式：提供短信、邮件、Syslog、SNMP、企业微信、界面等告警行为； |
| 学习建模 | 学习期 | 建立学习期，归类SQL语句模板，并结合会话信息、应用关联信息，实现数据库行为建模，发现新型数据库表对象、新型语句模型； |
|  | 保护期 | 进入保护期后，根据学习期自动建立防护规则，并根据学期期建模，构建黑白名单； |
| 风险监控 分析能力 | 审计规则配置 | 审计策略的要素： where：IP地址、用户名、端口号、数据库类型； who：实例、Schema； what：表、字段、视图、包； when：起始/结束时间、执行时长； how：客户端工具； Range：修改、删除或查询的行数； ResultSet：返回结果集； other：关键字、客户端工具和应用、错误码、关联表数、影响行数等； 结果集规则配置：支持按规则配置结果集审计以及结果集规则配置和触发； |
|  | 审计规则管理 | 支持全局策略设置，基于全局策略可以下发给每个数据库设置规则； 支持单库策略配置，信任语句，构建数据库黑白名单； 支持策略的导入、导出设置； 支持单项策略的状态管理，手动完成修改、开启和关闭等操作； 支持基于多条规则的逻辑关联，根据排列区分优先级； 支持语句管理，增加例外规则完善策略； 支持默认规则组，针对不同数据库提供默认规则； 支持数据集群多个IP地址统一管理； |
|  | 敏感数据处理 | 支持数据库字段级的与或逻辑设置，可建立敏感数据组进行专项监控； 针对SQL语句中的敏感信息，可自定义规则进行数据掩码展现，防止数据二次泄密； |
|  | 可疑行为识别 | 对以下高危行为，可自动识别并进行风险处理、告警通知： 1. 批量数据导出：对超过特定行数阀值的批量数据导出行为； 2. 高危操作：对超过特定行数阀值的批量数据修改、删除； 3. 支持no where 全表Update、Delete行为监控； 4. 新型/失败语句的识别； 5. 支持耗时长、执行频繁的异常语句识别； 6. 支持活跃会话识别； 7. 支持失败登陆审计； 8. 支持口令猜测，基于频次判断失败登录风险； 9. 支持关联表个数设置； 10. 支持返回错误码； 11. 支持应用关联监测策略； 12. 支持数据库字段级的与或逻辑设置，可建立敏感数据组进行专项监控； 13. 支持周期内频次行为监控； 14. 提供自定义扩展规则，实现灵活的规则设置； 15. 支持SQL语句模板化归类，基于语句模板关联客户端信息自定义风险语句、信任语句和不审计语句类型； |
|  | 风险统计分析 | 支持风险统计：统计全局和单库的风险命中情况； 支持风险源分析：基于客户端IP、数据库用户、工具和应用分析风险来源； 支持风险、语句、会话等多维度的详情检索能力； |
|  | 风险告警 | 记录风险级别：高、中、低风险； 告警方式：提供短信、邮件、Syslog、SNMP、企业微信、界面等告警行为； |
|  | 风险检测与告警 | 数据库漏洞攻击检测与告警：实时检测针对数据库漏洞的攻击行为； SQL注入检测与告警：检测SQL注入、XSS行为； 风险登录检测与告警：检测来自危险客户端IP、MAC、客户端程序并在可以时间使用可以数据库用户登录的行为； 风险操作检测与告警：检测来自特定用户（或用户组）、针对特定数据表的高危SQL操作； 敏感语句检测与告警：支持敏感对象检测，信任语句不告警、敏感语句告警； |
| 系统审计、防护模式 | 审计模式 | 支持旁路流量审计和按规则审计； 支持数据库单向审计（请求方向）； |
|  | 防护模式 | 并支持串联防控模式； |
|  | IPS | 入侵防御模式； |
|  | IDS | 入侵检测模式； |
| 报表内容 | 报表展现 | 提供表格、柱状图、饼状图、折线图等多种展示方式； |
|  | 报表内容 | 提供报表类型包括： 1）风险综合分析报告，对已触发的风险风险进行分类统计，如客户端、风险操作类型、风险语句类型等； 2）风险防护报告，对已触发风险的响应动作（阻断、拦截、放行）进行统计； 3）数据库风险分析报告，对风险命中的客户端Top、客户端Top分析； 4）数据库风险详情报告，根据风险级别（高、中、低）进行统计分析； 5）客户端风险分析报告，数据库访问状态以及访问源分析； 6）规则命中情况分析报告报表，对命中高风险的分布、高危规则命中的清单进行统计； 报表导出格式：Word/PDF/HTML； |
|  | 报表能力 | 报表推送、预存、自定义报表； |
| 日志 备份和恢复 | 审计日志备份与恢复 | 支持审计数据自动备份到本地和远端FTP、SFTP、NFS服务器； 支持审计日志、系统配置的导入导出； 支持Syslog方式导出全量审计、风险审计、新型语句给第三方平台，实现审计数据的二次分析； 针对不同的业务压力，产品可动态制定备份方案； |
| 分组管理 | IP地址组 | 支持创建IP地址组； |
|  | 数据库用户组 | 支持创建数据库用户组，便于数据库管理； |
|  | 应用用户组 | 支持创建应用用户组； |
|  | 时间组 | 支持创建时间组，可在配置规则时直接引用； |
|  | 对象组 | 支持创建对象组，可在配置规则时直接引用； |
| 系统管理 | 管理界面要求 | 中文、英文界面，B/S架构； |
|  | 网卡管理 | 支持IPv6、IPv4的网络配置； 支持自身网卡管理、旁路网口管理、静态路由管理； |
|  | 授权证书管理 | license证书上传授权，并查看当前证书状态； |
|  | 系统升级 | 支持系统升级并显示升级历史及系统当前版本； |
| 自身安全 | 系统运行告警 | 审计对自身运行进行实时监控，并通过告警通知当前系统运行状况，系统告警内容包括：CPU超限、内存超限告警等； |
|  | 系统用户组 | 支持创建系统用户组，对用户组赋予角色、权限； |
|  | 三权分立 | 三权分立：默认提供三个管理员角色，支持账户三权分立；对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理； |
|  | 安全管理 | 网络访问设置：WEB管理平台访问设置、SSH访问权限、SNMP访问限制、安全日志访问限制； |
|  | 自动诊断 | 支持产品自动诊断能力，可针对产品的引擎、策略中心等区域提供自动诊断报告，便于产品异常排查和维护； |
| 部署模式 | 串联模式 | 支持透明网桥模式：在数据库访问地址不变的同时实现数据库安全防护； |
|  |  | 支持透明代理模式：透明代理模式在网络上物理串联接入设备，所有用户访问的网络流量都串联流经设备，通过透明代理技术，客户端看到的数据库地址不变； |
|  |  | 支持本地代理模式：可自定义代理IP（支持多端口），并支持多个代理口的BOND管理，可对通过访问代理IP的数据库流量进行安全防护； |
|  | 旁路模式 | 支持旁路模式：在旁路模式下仅支持数据库审计和风险告警； |
| 容灾机制 | HA 模式 | 支持HA双机主备模式部署，并支持相应的会话同步、策略同步，以提高产品容灾能力； |
|  | Bypass容灾 | 支持掉电/系统异常Bypass（自动）和在线Bypass（手动）； |
| 产品资质 | 知识产权 | 产品具备《计算机软件著作权登记证书》 |
|  | 销售许可 | 产品具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，判定依据：《信息安全技术 数据库安全防护产品安全检测条件 JCTJ 002-2015》《信息技术 通用渗透测试检测条件 JCTJ 005-2016》 |
|  | CCRC | 产品具备中国国家信息安全产品认证的证书CCRC； |
|  | 第三方兼容 | 产品具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书。 |
| 售后服务 | 售后服务 | 提供3年的防火墙产品特征库升级及原厂硬件维保服务 |

## 6.2.6、数据防泄密

| 序号 | 指标项 | 详细描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件平台 | 标准机架式设备，硬件不低于以下要求： CPU：1*E5-2680 V4（2.4G/35M/14C/28T/120W）; 内存：2*16G DDR4 RECC 2666（SS）; 硬盘：2*2T SATA 企业级 3.5 7200（ST）RAID1; 阵列卡：1*SAS 2308 6Gbps SAS HBA卡（支持RAID0/1）; 网卡：1*双电口 千兆 I350网卡 |
| 2 | 网络协议支持 | 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、QQ、TIM、TELNET、SMB等网络协议上的敏感数据监控审计 |
| 3 | 证据留存 | 支持上传敏感文件，可自动上传保存附件便于取证，可选择丢失不敏感附件 |
| 4 | 监控地址设置 | 支持只监控特定IP地址或IP地址段；对指定IP地址或IP地址段进行过滤，不进行监控 |
| 5 | 全流量抓取支持 | 支持全流量抓取，万兆监控网口支持3Gbps以上流量实时内容识别；支持同时监控多个镜像网卡、支持负载汇集负载均衡流量，并识别外传数据 |
| 6 | 智能内容识别 | 支持支持关键字检测内容，并对关键字进行中文分词；支持正则表达式检测内容，包括电话号码、银行卡号、身份证号、VIN码等；支持数据字典算法，可按关键字个数或权重进行识别，权重设置支持负数； 支持文件指纹检测内容，可设置指纹相似度；可用于检测被保护文档派生文档，可对数据库文件中的表导出文件做指纹检测；支持图片指纹匹配，可自定义设置图片匹配阈值； 支持对图片、文档中的图章进行内容识别，支持图章关键字单独配置。OCR等高性能识别算法，须直接集成在客户端服务器里，无需单独部署； 提供在线文件指纹生成工具，支持定期从FTP、共享目录、git仓库生成文件指纹，并进行自动分发；提供离线语义分析工具，对文档自动分类、分级、聚类； 支持识别常见的文件内容，包括doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf、zip、rar、7z、txt等，并支持识别自定义文档类型；支持多层嵌套、多层压缩、删除/修改后缀等逃避检测行为内容进行识别。 |
| 7 | 内置安全策略 | 内置中国公民身份证号码、社会信用代码、车辆识别码、国际移动设备识别码、近50个国家700种各种银行卡号及IPv4地址识别算法 内置个人信息类常用策略包含不仅限于姓名、身份证号、银行卡号、邮箱、电话号码、简历、车牌号等；内置常用违反国家法律法规和政治敏感数据字典和部分行业数据分类分级安全策略规则； |
| 8 | 管理平台 | 支持远程管理用户登录控制，能指定特定IP地址登录； 统一事件管理，事件支持按功能模块进行管理，支持事件处理时效的检查，通过设定事件处理时长阈值，衡量事件的处理效率，通知管理员及时处理超时未处理的泄露事件； 支持事件的模糊查询，通过事件中命中的特有信息如姓名、身份证号、手机号等，查询某些具体敏感信息的泄露情况，快速定位泄露事件的源头； 系统通过统一管理平台对所有组件（包括网络DLP、邮件DLP、终端DLP、数据扫描发现、应用系统DLP）进行管理和监控；便于后续的平行扩容满足未来业务规模扩展的需要 |
| 9 | 售后服务 | 提供3年的产品特征库升级及原厂硬件维保服务 |

## 6.2.7、日志审计设备

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 工作模式 | 独立完成审计日志采集，不依赖于设备或系统自身的日志系统； 审计工作不影响被审计对象的性能、稳定性或日常管理流程； 审计结果存储于独立存储空间； 自身用户管理与设备或主机的管理、使用、权限无关联； 提供全中文WEB管理界面，无需安装任意客户端软件或插件 |
|  | 硬件规格 | 不少于6个千兆工作管理口（1管理口+1HA口+4审计口)，1个console口 内存：不少于8GB，磁盘：不少于1T*2 raid1 双电源 |
|  | 处理性能 | 支持审计100个日志源； 平均处理能力（每秒日志解析能力EPS）不低于4000EPS； 峰值处理能力（每秒日志解析能力EPS）不低于5000EPS。 |
|  | 功能扩展 | 采用解决方案包上传对产品进行功能扩展，无需要代码开发。 |
|  | 日志收集 | 支持Syslog、SNMP Trap、OPSec、FTP协议日志收集 支持使用代理(Agent)方式提取日志并收集； 支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等； 支持常见的虚拟机环境日志收集，包括Xen、VMWare、Hyper-V等。 |
|  | 日志分析 | 可以以日志等级进行过滤； 应该可以通过自定义配置将用户不关心的日志过滤掉； 支持对收集到的重复的日志进行自动的聚合归并，减少日志量； 支持可由用户定义和修改的日志的聚合归并逻辑规则; 支持将收集到的日志转发，当原始日志设备无法设置多个日志服务器时，可以通过本系统的日志转发功能将日志转发到其他日志存储设备； 支持对收集到的日志进行解析（标准化、归一化），解析规则可以根据客户要求定制扩展。 可对日志进行细粒度解析，解析后的日志根据具体日志包含但不限于：日期、发生时间、接收时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作主体、操作对象、行为方式、技术动作、技术效果、攻击类型、特征类型、协议、地理信息（公网情况） 具备安全评估模型，评估模型基于设备故障、认证登陆、攻击威胁、可用性、系统脆弱性等纬度加权平均计算总体安全指数。安全评估模型可以显示总体评分、历史评分趋势。安全评估模型各项指标可钻取具体的评分扣分事件。 内置非法访问、可疑入侵、病毒爆发、设备异常、弱点针对等5大类50子类的安全分析场景。 支持基于内存的实时关联分析，跨设备的多事件关联分析； 支持自定义条件的事件进行聚合； 进行关联分析的规则可定制； 支持三维关联分析，包括支持通过资产、安全知识库、弱点库三个维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件。 |
|  | 日志备份 | 支持日志备份、清理、归档、恢复、下载等操作，确保日志的可靠存储和系统的稳定运行。 |
|  | 日志查询 | 支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问； 支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询； 支持用任意关键字对所有事件进行高性能全文检索 支持可指定多个查询条件进行组合查询 支持将查询的条件存储为查询模版，方便再次使用 极高的日志高查询性能，支持亿级的日志里根据做任意的关键字及其它的检索条件，在秒级里返回查询结果。 |
|  | 应用性能监控 （APM） | 支持如下应用的性能监控（Windows、Linux、Aix、FeeBSD、HP-UX/Tru64、Max OS、Sun Solaris）、数据库（mysql、oracle）、应用服务器（weblogic、tomcat）、web服务器（apache）。 支持应用性能历史详情回溯查看 |
|  | 脆弱性管理 | 支持从IBM 、安恒、绿盟、NetSparker、Nessus、OpenVAS等扫描器导入弱点信息； 内置符合OWASP的Web漏洞数据知识库 |
|  | 告警功能 | 可预设置安全告警策略； 支持数据阀值设置，超过阀值将产生告警; 可以通过邮件、短信和屏幕显示进行告警； 支持自动防止报警信息在短时间内大量发送(告警抑制)； 具备报警合并和在一个时间段内抑制报警次数的能力。 |
|  | 用户管理 | 根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义，如管理员只负责完成设备的初始配置，规则配置员只负责审计规则的建立，审计员只负责查看相关的审计结果及告警内容；日志员只负责完成对系统本身的用户操作日志管理。 系统自带自身管理日志 注册用户资产时，提供自动发现识别能力。 提供一键式故障排除功能。 提供自助式的升级接口，支持对产品升级、规则升级。 |
|  | 资质要求 | 产品获得公安部计算机信息系统安全产品销售许可证以及公安部信息安全产品检测中心出具产品检验报告。所提供的产品检验报告须符合“信息安全技术 日志分析产品安全技术要求”（第三级），并提供检测报告复印件； 产品获得国家保密科技测评中心检测并获得涉密信息系统产品检测证书； 产品获得中国信息安全认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书》 |
|  | 售后服务 | 提供3年的原厂硬件维保服务 |

# 项目工期及实施要求

供应商应仔细研读需求文档，根据项目内容及理解，提供项目详尽的实施方案和进度表。必须以响应用户需求文件中系统解决方案为中心，向采购人提供用户需求文件中采购的所有设备的安装服务，以实现系统优化运行。供应商有责任且必须承诺使采购人单位的系统达到以上目标。

若本用户需求文件中所采购设备的配置或要求出现不合理或不完整的问题时，供应商有责任和义务在用户需求文件中提出补充修改方案。

1．项目工期为在合同签订3个月内完成项目的实施。

2.	本用户需求文件要求供应商必须具有良好的系统设计和实施信誉以及相关实力的技术队伍。

3.	供应商应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好用户需求文件的整体方案并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

4.	供应商应对满足规定指标的设备供货商的资质和信誉进行认真考核并对采购人项目单位负责。

# 集成技术及实施服务要求

## 8.1、集成及技术服务

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 集成及技术服务 | 1、提供平台集成、调优及原厂专家培训服务。 2、提供集成所需双绞线、光纤等线材。 |

## 8.2实施服务

| 序号 | 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实施服务 | 1、本次购置的全部硬件设备提供整体现场安装和集成调试服务：安装服务：由原厂工程师提供上门产品安装、调试，含2小时内的现场产品使用培训,从客户正式提出安装申请后,7个工作日内进行上门安装； 2、集群环境基础调试服务：操作系统安装及配置、集群硬件基础配置调试（服务器、存储、交换机）、集群基础并行环境调试、集群编译运行环境调试、集群管理及作业调度软件安装调试、集群性能测试、集群系统验收、集群基础使用培训。 3、须提供三年集群维护服务（包括但不限于软硬件故障处理、每季度巡检）。 4、硬件8小时未修复需提供备件服务。 5、原厂相关专家不少于1天关于系统安装配置、系统调试、操作使用、运行维护、故障排除等硬件方面知识的培训。 6、原厂相关专家不少于2天关于软件：软件结构、调度软件、集群软件、并行文件系统，系统日常维护、操作、流程、定制开发及升级等软件方面知识的培。 |